# 遂宁船山高新技术产业园区

# （电子信息产业园高新区直管范围）

# 环境影响区域评估报告

# 委托单位：遂宁市生态环境局遂宁高新区分局

# 编制单位：四川中衡检测技术有限公司

二〇二四年十月

# 遂宁船山高新技术产业园区（电子信息产业园高新区直管范围）环境影响区域评估报告

# 专家评审意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细化项目由来，核实本次评估范围；补充收集现有环境质量监测结果，结合本次监测对比数据，进一步分析环境质量变化趋势；补充评估区域现有风险防范措施，并提出相关风险防范措施要求。 | 已细化项目由来，已核实本次评估范围。 | P1 |
|  |  | 已补充收集现有环境质量监测结果，已结合本次监测对比数据，进一步分析环境质量变化趋势。 | P40~P75 |
|  |  | 已补充评估区域现有风险防范措施，并提出相关风险防范措施要求。 | P36-37 |
| 2 | 结合电子类项目的特征污染物，校核环境质量标准、污染物排放标准，补充《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51 2978-2023）相关标准内容。 | 已结合电子类项目的特征污染物，校核环境质量标准、污染物排放标准，补充《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51 2978-2023）相关标准内容。 | P8 |
| 3 | 校核评估区域地表水的水体功能，补充龙凤镇金家沟水源地相关介绍；复核各环境要素监测点位的代表性，补充地表水水质、区域声环境质量、地下水水位调查相关内容。 | 已校核评估区域地表水的水体功能，已补充龙凤镇金家沟水源地相关介绍。 | P5、P37 |
|  |  | 已复核各环境要素监测点位的代表性，补充地表水水质、区域声环境质量、地下水水位调查相关内容。 | P40~P75 |
| 4 | 校核文本，完善相关附图附件。 | 已校核文本，完善相关附图附件。 | 全文及附图、附件 |

目  录

1总论	1

1.1项目由来	1

1.2编制依据	2

1.2.1法律法规及部门规章	2

1.2.2地方法律法规及相关政策	3

1.2.3环境影响评价技术导则	4

1.2.4其他相关依据	4

1.3评估区域环境功能区划及评价标准	5

1.3.1环境功能区划	5

1.3.2环境质量标准	6

1.3.3污染物排放标准	10

2评估区域现状	13

2.1园区概况	13

2.1.1园区产业定位	13

2.1.2空间结构与总体布局	14

2.1.3园区环保基础设施建设情况	15

2.2评估区域范围	16

2.3评估区域污染源现状	18

2.3.1评估区域现有企业情况	18

2.3.2现有企业污染物排放情况	21

2.3.3评估区域污染物排放总量情况	36

2.4评估区域环境风险管理现状	36

2.5评估区域周边敏感点现状调查	37

3评估区域环境质量现状评估	39

3.1大气环境质量现状调查与评价	39

3.1.1区域达标评价	39

3.1.2环境空气质量现状调查	40

3.2地表水环境质量现状调查与评价	52

3.3地下水环境质量现状调查与评价	60

3.4土壤环境质量现状调查与评价	65

3.5声环境质量现状调查与评价	74

4评估结论与建议	76

4.1评估结论	76

4.1.1评估区域环境质量现状结论	76

4.1.2评估区域环境管理现状评估结论	77

4.2建议	77

1总论

1.1项目由来

根据《四川省人民政府关于认定四川游仙经济开发区、四川江油工业园区、自贡市沿滩工业园区、中国西部现代物流港、四川眉山经济开发区为省级高新技术产业园区的批复》（川府函〔2018〕53号），中国西部现代物流港于2018年3月被认定为省级高新技术产业园区，名称为遂宁高新技术产业园区，以现代物流、高端装备制造、电子信息等为主导产业。2019年8月20日，四川省人民政府以“川府函[2019]160号”同意将遂宁高新技术产业园区更名为遂宁船山高新技术产业园区。

根据《遂宁船山高新技术产业园区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》及其审查意见（遂环函〔2023〕193号），遂宁船山高新技术产业园区最新规划范围总用地面积28.84km2，四至范围为北至经开区西宁，东至老池，南至复桥，西至聚贤及保升。规划区形成以装备制造、新能源、电子信息为主的产业结构，配套食品饮料、商贸物流、数字印刷产业。根据规划环评产业功能分区图，遂宁船山高新技术产业园区共分为6个产业园，分别为装备制造产业园、新能源产业园、电子信息产业园、商贸物流产业园、食品饮料产业园、数字印刷产业园。

电子信息产业园规划工业用地面积为263.91公顷，其中近期201.00公顷。立足配套成渝，重点延伸和完善电子元器件等优势产业链，引进发展集成电路（不含前工序）等生产线，加快建成成渝高端电子信息产业配套基地。

根据《遂宁市发展和改革委员会 遂宁市自然资源和规划局 遂宁市生态环境局关于印发<遂宁市工程建设项目区域评估实施方案>的通知》（遂发改〔2019〕179号）及《遂宁市发展和改革委员会关于持续推进区域评估工作的提醒函》要求：“各县（区）人民政府、市直园区管委会的园区管理机构统一组织对园区内‘压覆重要矿产资源、环境影响、节能报告、水土保持方案、气候可行性、地震安全性’等事项纳入区域评估。条件成熟的地区可增加纳入区域评估的其他事项。”及“园区对区域空气、地表水、地下水土壤等环境质量进行统一监测评估，评估成果供园区内项目使用。单个项目编制环境影响评价文件时不再监测；有特殊要求的，进行针对性补充监测。”为落实上述文件要求，受遂宁市生态环境局遂宁高新区分局委托，我司项目组通过资料收集、现场调研等方式，调查了遂宁船山高新技术产业园区电子信息产业园中遂宁高新区直管范围内环保基础设施建设、产业准入、实际开发、污染源排放等现状情况，并对该区域的环境空气、土壤、地下水和声环境等进行了环境质量现状监测，同时收集了区域的环境空气、地表水、地下水和土壤等近年来的常规历史监测数据，重点分析了该范围内现有企业污染物排放情况。在此基础上，分析了园区现有环境污染物排放总量，有针对性地提出了该范围内后期引入企业环境管理的对策建议，编制形成《遂宁船山高新技术产业园区（电子信息产业园高新区直管范围）环境影响区域评估报告》。

1.2编制依据

1.2.1法律法规及部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正，2018年12月29日起施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正，2018年10月26日起施行；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日通过，2022年6月5日起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日通过，2019年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国长江保护法》，2020年12月26日通过，2021年3月1日起施行；

（9）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，2023年12月27日发布，2024年2月1日起施行；

（10）《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，2020年11月30日生态环境部令第16号公布，自2021年1月1日起施行；

（12）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（13）《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发[2010]46号）；

（14）《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评[2016]14号）；

（15）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日修订施行；

（16）《规划环境影响评价条例》，2009年8月12日国务院第76次常务会议通过，自2009年10月1日起施行；

（17）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号）；

（18）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（19）《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）；

（20）《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）；

（21）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

（22）《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕56号）；

（23）《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）；

（24）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）。

1.2.2地方法律法规及相关政策

- 《四川省环境保护条例（2017修订）》，2017年9月修订；

- 《四川省<中华人民共和国环境影响评价法>实施办法（2019修正）》，2019年9月；

- 《四川省固体废物污染环境防治条例（2022修订）》，自2022年9月1日起施行；

- 《四川省饮用水水源保护区管理规定（试行）》，自2024年1月1日起施行；

- 《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法（2018修订）》，自2019年1月1日起施行；

- 《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）；

- 《中共四川省委 四川省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，2022年9月23日；

- 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，川长江办〔2022〕17号；

- 《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）；

- 《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（2020年第2号）；

- 《遂宁市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函〔2021〕74号）；

- 《遂宁市发展和改革委员会 遂宁市自然资源和规划局 遂宁市生态环境局关于印发<遂宁市工程建设项目区域评估实施方案>的通知》（遂发改〔2019〕179号）；

- 《遂宁市发展和改革委员会关于持续推进区域评估工作的提醒函》，2023年10月13日；

- 《遂宁市生态环境保护委员会关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）；

- 《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于调整优化管理体制促进遂宁高新技术产业园区加快发展的实施意见》（遂委办发〔2019〕4号）；

- 《遂宁市国土空间总体规划（2021-2035年）》。

1.2.3环境影响评价技术导则

- 《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2019）；

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《规划环境影响评价技术导则 产业园区》（HJ131-2021）。

1.2.4其他相关依据

- 《四川托璞勒智能科技有限公司高智能锂电池涂布设备项目》相关资料；

- 《四川托璞勒科技有限公司自动化设备、现代物流项目》相关资料；

- 《邦普刀具遂宁新材料技术有限公司高端数控刀具生产及研发项目》相关资料；

- 《四川华瓷科技有限公司华瓷科技片式多层陶瓷电容器（MLCC）项目》相关资料；

- 《四川晨川包装材料有限公司四川晨川2023年载带新建项目》相关资料；

- 《四川诚亿兴科技有限公司诚亿智能生产设备技术改造扩建项目》相关资料；

- 《四川冠佑实业有限公司深圳雷特金属零部件生产基地项目》相关资料；

- 《四川阖忻钇精密五金制造有限公司精密制造基地项目》相关资料；

- 《四川睿同科技有限公司睿同包装制造基地项目》相关资料；

- 《四川远石电子有限公司电子产品托盘（脆盘）生产项目》相关资料；

- 《遂宁蓝科途新材料科技有限公司高性能湿法锂电池隔膜项目（一期）》相关资料；

- 《四川上达电子有限公司上达电子（遂宁）产业基地一期项目》相关资料；

- 《四川东辉光电子有限公司光学元器件研发与生产项目》相关资料；

- 《遂宁船山高新技术产业园区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》及其审查意见（遂环函〔2023〕193号）；

- 《遂宁市城区六河水功能区划技术报告（报批稿）》（2021.01）；

- 《遂宁高新区工业污水处理厂入河排污口改扩建设置论证报告（报批稿）》（2022.10）。

1.3评估区域环境功能区划及评价标准

1.3.1环境功能区划

（1）水环境功能区划

本次评估区域企业废水均进入集中式污水处理厂（遂宁高新区工业污水处理厂及物流港污水处理厂），处理后均排入渠河，渠河排污口位置位于龙凤镇白鹤桥村现状人行天桥上游侧渠河右岸（105°36′33.926″E，30°26′37.311″N），本次评估范围为该排口上游500m及下游3.5km（汇入涪江）段，根据《遂宁市城区六河水功能区划技术报告（报批稿）》，该段河流水质管理目标执行Ⅲ类标准，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）功能区分类，地表水环境功能为Ⅲ类水域。

（2）大气环境功能区划

按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境空气功能区分类，结合遂宁区县及市环境空气质量功能区分类，评估区域为二类区。

（3）声环境功能区划

评估区域周边居住区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区；评估区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类功能区，交通干线两侧属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类功能区。

- 生态环境功能区

根据《遂宁市2023年生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，评估区域属于工业重点管控单元。

1.3.2环境质量标准

- 环境空气质量标准

- 评估区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，各标准值详见下表：

表1.3-1 环境空气质量标准

| 项目 | 执行标准 | 浓度限值 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 500 | 150 | 60 | μg/m3 |
| NO2 |  | 200 | 80 | 40 |  |
| PM10 |  | / | 150 | 70 |  |
| PM2.5 |  | / | 75 | 35 |  |
| CO |  | 10 | 4 | / | mg/m3 |
| O3 |  | 200 | 160（8h均值） | / | μg/m3 |
| TSP |  | / | 300 | 200 |  |
| NOx |  | 250 | 100 | 50 |  |
| 铅 |  | / | 1（季平均） | 0.5 |  |
| 镉 |  | / | / | 0.005 |  |
| 砷 |  | / | / | 0.006 |  |
| 六价铬 |  | / | / | 0.000025 |  |
| 氟化物 |  | 20 | 7 | / |  |

（2）地表水环境质量标准

渠河地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，标准限值见下表：

表 1.3-2 地表水环境质量执行标准     单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 序号 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 | 17 | 砷 | ≤0.05 |
| 2 | BOD5 | ≤4 | 18 | 镉 | ≤0.005 |
| 3 | CODCr | ≤20 | 19 | 锌 | ≤1.0 |
| 4 | 氨氮 | ≤1.0 | 20 | 铜 | ≤1.0 |
| 5 | 溶解氧 | ≥5 | 21 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |
| 6 | 总磷 | ≤0.2 | 22 | 甲苯* | 0.7 |
| 7 | 悬浮物 | 30 | 23 | 二甲苯* | 0.5 |
| 8 | 铬（六价） | ≤0.05 | 24 | 甲醛* | 0.9 |
| 9 | 铅 | ≤0.05 | 25 | 氯化物* | 250 |
| 10 | 汞 | ≤0.0001 | 26 | 硝酸盐（以N计）* | 10 |
| 11 | 挥发酚 | ≤0.005 | 27 | 铁* | 0.3 |
| 12 | 石油类 | ≤0.05 | 28 | 锰* | 0.1 |
| 13 | 氟化物 | ≤1.0 | 29 | 镍* | 0.02 |
| 14 | 硫化物 | ≤0.2 | 30 | 苯* | 0.01 |
| 15 | 氰化物 | ≤0.2 | 31 | 钴* | 1.0 |
| 16 | 高锰酸盐指数 | ≤6 |  |  |  |
| *注：参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）集中式生活饮用水地表水源地补充项目、特定项目标准限值。 |  |  |  |  |  |

（3）地下水环境质量标准

评估区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，见下表：

表1.3-3 地下水质量标准 单位：mg/L

| 序号 | 污染物 | 标准限值 | 序号 | 污染物 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | ≤15 | 22 | 菌落总数/（CFU/mL） | ≤100 |
| 2 | 嗅和味 | 无 | 23 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 |
| 3 | 浑浊度 | ≤3 | 24 | 硝酸盐（以N计） | ≤20.0 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 25 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 5 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 26 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 6 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 | 27 | 碘化物 | ≤0.08 |
| 7 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 28 | 汞 | ≤0.001 |
| 8 | 硫酸盐 | ≤250 | 29 | 砷 | ≤0.01 |
| 9 | 氯化物 | ≤250 | 30 | 硒 | ≤0.01 |
| 10 | 铁 | ≤0.3 | 31 | 镉 | ≤0.005 |
| 11 | 锰 | ≤0.10 | 32 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 12 | 铜 | ≤1.00 | 33 | 铅 | ≤0.01 |
| 13 | 锌 | ≤1.00 | 34 | 三氯甲烷 | ≤60 |
| 14 | 铝 | ≤0.20 | 35 | 四氯甲烷 | ≤2.0 |
| 15 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 | 36 | 苯 | ≤10.0 |
| 16 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | 37 | 甲苯 | ≤700 |
| 17 | 耗氧量 | ≤3.0 | 38 | 锑 | ≤0.005 |
| 18 | 氨氮 | ≤0.50 | 39 | 镍 | ≤0.02 |
| 19 | 硫化物 | ≤0.02 | 40 | 钴 | ≤0.05 |
| 20 | 钠 | ≤200 | 41 | 银 | ≤0.05 |
| 21 | 总大肠菌群/（MPN/100mL或CFU/100mL） | ≤3.0 | 42 | 铊 | ≤0.0001 |

（4）声环境质量标准

评估区域周边居住区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，评估区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，交通干线两侧区域适用4类标准（道路两侧区域适用4a类标准，见下表：

表1.3-4 声环境质量标准

| 标准类别 | 等效声级LAeq（dB） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |
| 4a | 70 | 55 |

（5）土壤环境质量标准

评估区域内建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）及《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）的第二类用地筛选值标准，评估区域外农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的筛选值第二类用地标准，具体标准值见下表：

表1.3-5 建设用地土壤环境质量标准

| 序号 | 污染源项目 | CAS编号 | 筛选值（mg/kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-92-1 | 8 | 38 |
| 7 | 镍 | 744-02-0 | 150 | 900 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间，对-二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 163 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 |

表1.3-6 四川省建设用地土壤污染风险管控标准（部分）

| 序号 | 污染源项目 | CAS编号 | 筛选值（mg/kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 氟化物 | 16984-48-8 | 1915 | 16022 |

表1.3-7 农用地土壤环境质量标准

| 项目 |  | 风险筛选值，单位：mg/kg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| Cd | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| Cu | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Pb | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| Hg | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| As | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| Cr | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| Ni |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| Zn |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

1.3.3污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

评估区域处于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，锅炉大气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相应限值要求，恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应限值要求；挥发性有机物执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB512377-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相应限值要求；其他工业企业大气污染物排放优先执行行业标准，无行业标准的执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。标准值详见下表：

表1.3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

| 污染物 | 排放浓度限值 （mg/m3） | 排放速率限值（kg/h） |  | 无组织控制值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15m | 20m |  |
| SO2 | 550 | 2.6 | 4.3 | 0.40 |
| 氮氧化物 | 240 | 0.77 | 1.3 | 0.12 |
| 颗粒物 | 120 | 3.5 | 5.9 | 1.0 |
| 氯化氢 | 100 | 0.26 | 0.43 | 0.20 |
| 铬酸雾 | 0.070 | 0.008 | 0.013 | 0.0060 |
| 硫酸雾 | 45 | 1.5 | 2.6 | 1.2 |
| 氟化物 | 9.0 | 0.10 | 0.17 | 0.02 |
| 铅及其化合物 | 0.70 | 0.004 | 0.006 | 0.0060 |
| 铬及其化合物 | 0.85 | 0.050 | 0.090 | 0.040 |
| 锡及其化合物 | 8.5 | 0.31 | 0.52 | 0.24 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 10 | 17 | 4.0 |
| 甲苯 | 40 | 3.1 | 5.2 | 2.4 |
| 二甲苯 | 70 | 1.0 | 1.7 | 1.2 |
| 丙烯腈 | 22 | 0.77 | 1.3 | 0.60 |
| 甲醛 | 25 | 0.26 | 0.43 | 0.2 |
| 氯化氢 | 100 | 0.26 | 0.43 | 0.2 |

表1.3-9 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 污染物 | 单位 | 二级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新扩改建 | 现有 |
| 氨 | mg/m3 | 1.5 | 2.0 |
| 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 | 0.10 |

评估区域属于四川省大气污染防治重点区域，锅炉大气污染物排放标准应符合大气污染物特别排放限值如下：

表1.3-10 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

| 污染物 | 燃气锅炉（单位：mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 20 | 烟囱和烟道 |
| 二氧化硫 | 50 |  |
| 氮氧化物 | 150 |  |
| 汞及其化合物 | - |  |
| 烟气黑度 | ≤1 | 烟囱排放口 |

（2）废水排放标准

企业外排废水必须达到污水处理厂接管标准，电子信息生产性企业废水排放标准执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）。

表1.3-11 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020） 单位：mg/L

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值（间接排放） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电子专用材料 | 电子元件 | 印制电路板 | 半导体器件 | 显示器件及光电子器件 | 电子终端产品 |
| 1 | pH | 6～9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 悬浮物 | 400 |  |  |  |  |  |
| 3 | 石油类 | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | CODcr | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | 总有机碳（TOC） | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | 氨氮 | 45 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总氮 | 70 |  |  |  |  |  |
| 8 | 总磷 | 8.0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | 总氰化物 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 硫化物 | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - |
| 12 | 氟化物 | 20 |  |  |  |  | - |
| 13 | 总铜 | 2.0 |  |  |  |  | 2.0（1） |
| 14 | 总镍 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5（1） |
| 注：（1）适用于有电镀、化学镀工艺的电子终端产品生产企业。 |  |  |  |  |  |  |  |

（3）噪声排放标准

评估区域建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）；营运期工业企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准，见下表。

表1.3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 标准类别 | 等效声级LAeq（dB） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

（4）固体废物污染物控制标准

一般固体废物的贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相应要求。

2评估区域现状

2.1园区概况

2.1.1园区产业定位

遂宁船山高新技术产业园区总规划面积为28.84km2，规划区域北至经开区西宁，东至老池，南至复桥，西至聚贤及保升。产业定位以装备制造、新能源、电子信息为主导的现代产业体系，配套食品饮料、商贸物流、数字印刷产业。共规划6个产业园，分别为装备制造产业园、新能源产业园、电子信息产业园、商贸物流产业园、食品饮料产业园及数字印刷产业园。各产业园产业规划内容如下：

（1）装备制造产业园

规划工业用地面积为140.52公顷，其中近期96.72公顷。装备制造重点发展新能源汽车、电力装备、专用机械等。

（2）新能源产业园

规划工业用地面积为55.88公顷，其中近期40.58公顷。主要发展锂电池产业链，重点发展锂电池隔膜、硬碳材料等相关材料的生产。

（3）电子信息产业园

规划工业用地面积为263.91公顷，其中近期201.00公顷。立足配套成渝，重点延伸和完善电子元器件等优势产业链，引进发展集成电路（不含前工序）等生产线，加快建成成渝高端电子信息产业配套基地。

（4）商贸物流产业园

规划工业用地面积为66.05公顷，其中近期66.05公顷。着力打造国内外联通、成渝遂一体化、沿海腹地互动的现代物流中心。

（5）食品饮料产业园

规划工业用地面积119.09公顷，其中近期119.09公顷。大力发展食品饮料等食品生物产业。

（6）数字印刷产业园

规划工业用地面积110.50公顷，其中近期110.50公顷。依托园区的产业与科技平台优势，突出创意、创新特色与主题，强化科技与文化融合，打造以印刷新技术、新设备研发应用为先导，数字印刷与印刷数字化为支撑的专业化数字印刷产业园区，促进传统印刷向现代服务业和先进制造业的跨越。

2.1.2空间结构与总体布局

（1）空间布局结构

遂宁船山高新技术产业园区形成以装备制造、新能源、电子信息为主的产业结构，配套食品饮料、商贸物流、数字印刷产业。

（2）用地布局规划

# 1、公共管理与公共服务用地规划

规划区内的公共管理与公共服务用地面积203.50公顷，占总用地面积的7.06%。

# 2、商业服务业用地规划

在各片区配套相应的商业服务设施，规划商业服务业设施用地321.99公顷，占总用地面积的11.16%。

# 3、工矿用地规划

工矿用地布局结合道路交通条件及现状产业布局，重点分布在各片区工业集中片区。规划工矿用地762.49公顷，占总用地面积的26.44%。

# 4、交通运输用地规划

规划交通运输用地规划491.39公顷，占总用地面积的17.04%。

# 5、公用设施用地规划

规划公用设施用地64.58公顷，占总用地面积的2.24%。

# 6、绿地与开敞空间用地规划

规划绿地与开敞空间用地277.57公顷，占总用地面积的9.62%。

# 7、居住用地规划

规划居住用地560.3公顷，占总用地面积的19.43%。

# 8、仓储用地规划

规划仓储用地63.71公顷，占总用地面积的2.21%。

# 9、特殊用地规划

规划特殊用地15.11公顷，占总用地面积的0.52%。

# 10、留白用地规划

规划留白用地102.45公顷，占总用地面积的3.55%。

# 11、陆地水域规划

规划陆地水域21.29公顷，占总用地面积的0.74%。

表2.1-1 规划远期用地构成表

| 用地 | 用地类型 | 规划指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用地面积（公顷） | 占总用地比例（%） |
| 1 | 居住用地 | 560.3 | 19.43% |
| 2 | 公共管理与公共服务用地 | 203.5 | 7.06% |
| 3 | 商业服务业用地 | 321.99 | 11.16% |
| 4 | 工矿用地 | 762.49 | 26.44% |
| 5 | 仓储用地 | 63.71 | 2.21% |
| 6 | 交通运输用地 | 491.39 | 17.04% |
| 7 | 公用设施用地 | 64.58 | 2.24% |
| 8 | 绿地与开敞空间用地 | 277.57 | 9.62% |
| 9 | 特殊用地 | 15.11 | 0.52% |
| 10 | 留白用地 | 102.45 | 3.55% |
| 11 | 陆地水域 | 21.29 | 0.74% |
| 总用地面积 |  | 2884.38 | 100.00% |

表2.1-2 规划近期用地构成表

| 用地 | 用地类型 | 规划指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用地面积（公顷） | 占总用地比例（%） |
| 1 | 居住用地 | 560.3 | 19.43% |
| 2 | 公共管理与公共服务用地 | 196.37 | 6.81% |
| 3 | 商业服务业用地 | 319.38 | 11.07% |
| 4 | 工矿用地 | 640.48 | 22.20% |
| 5 | 仓储用地 | 63.71 | 2.21% |
| 6 | 交通运输用地 | 490.47 | 17.00% |
| 7 | 公用设施用地 | 60.57 | 2.10% |
| 8 | 绿地与开敞空间用地 | 271.5 | 9.41% |
| 9 | 特殊用地 | 15.11 | 0.52% |
| 10 | 留白用地 | 245.20 | 8.50% |
| 11 | 陆地水域 | 21.29 | 0.74% |
| 总用地面积 |  | 2884.38 | 100.00% |

## 2.1.3园区环保基础设施建设情况

### （1）排水体制

排水体制：采用雨、污完全分流制。

### （2）污水处理厂

规划在园区内共设置4处污水处理厂、2处污水泵站。其中，已建3处污水处理厂，分别为中国西部现代物流港污水处理厂、遂宁高新区工业污水处理厂、台商园污水处理厂，园区东南侧规划新建一处污水处理厂。

- 中国西部现代物流港污水处理厂

- 中国西部现代物流港污水处理厂位于省道205收费站附近、龙凤镇凉水井一社，处理规模为2万m3/d，采用“CASS生化池+D型滤池”处理工艺，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后由中国西部现代物流港污水处理厂尾水总排口排入渠河。

# 2、遂宁高新区工业污水处理厂

遂宁高新区工业污水处理厂位于遂宁市高新技术产业园区米家湾，处理规模为2万m3/d（其中含镍废水处理系统，设计处理规模600m3/d，含镍废水经含镍废水处理系统处理后经水解酸化池进入污水处理厂处理系统），处理工艺为“镍处理（高速沉淀池+磁性吸附+精密过滤+纳滤膜，处理后经水解酸化池进入该项目污水处理厂处理系统）+粗格栅及污水提升泵房+细格栅及曝气沉砂池+调节池+水解酸化+改良A2/O+MBR+臭氧高级氧化+活性炭滤池”，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入渠河。

# 3、台商工业园污水处理厂

台商工业园污水处理厂位于广德街道办事处月山村，目前污水处理能力1.5万m3/d，远期处理规模3.0万m3/d。采用“CASS+转盘滤池”工艺，处理水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入渠河。

## （3）污水管网规划

园区污水主管道沿道路两侧布置，采用截流式收集方式，汇入污水主干管，最后重力接入规划污水处理厂。

## （4）污水排放标准

排入城市污水管网的各类污废水必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。城市污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。

### 2.2评估区域范围

电子信息产业园规划工业用地面积为263.91公顷，其中近期201.00公顷。本次评估范围为电子信息产业园内高新区直管范围部分，根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室 关于调整优化管理体制促进遂宁高新技术产业园区加快发展的实施意见》（遂委办发〔2019〕4号）：“（二）明确直管区范围。遂宁高新区直管区包括中国西部现代物流港组团和空港新城组团。中国西部现代物流港组团由船山区保升乡、金家沟街道全域，西宁乡局部，以及遂宁经开区西片区遂渝高速以东、卧龙山隧道山脊线以南、中环线以西区域组成。空港新城组团由安居区临港产业园、会龙镇和聚贤镇部分村（以玉机路为界）组成。遂宁高新区直管区四至边界为：东至S205线；南至保升乡乡域边界、聚贤镇镇域边界、玉机路；西至会龙镇镇域边界；北至会龙镇、聚贤镇镇域边界，遂资眉高速公路、飞凤村村界以及卧龙山隧道山脊；区域范围约150平方公里。”电子信息产业园内高新区直管范围为197.70公顷（工业用地），近期用地为134.79公顷，远期用地62.91公顷。本次评估范围如下图所示：

图2.2-1 本次评估区域范围示意图

图2.2-2 评估区域远近期工业用地布局图

### 2.3评估区域污染源现状

2.3.1评估区域现有企业情况

根据调查，截至2024年7月，评估区域内已入驻企业共计13家，评估区域现有企业类型数量统计情况见表2.3-1。

表2.3-1 评估区域企业统计情况

| 序号 | 企业名称 | 环评项目名称 | 行业类别 | 运行情况 | 环评批复 | 验收情况 | 排污许可 | 经纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川托璞勒科技有限公司 | 四川托璞勒科技有限公司自动化设备、现代物流项目 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 已建 | 遂环评函〔2020〕20号 | 自主验收 | 登记管理，登记编号：91510903MA64KMM27F001W | 105°35′3.652″E，30°27′4.515″N |
| 2 | 四川托璞勒智能科技有限公司 | 高智能锂电池涂布设备项目 | 电子元器件与机电组件设备制造 | 已建 | 遂环评函〔2022〕53号 | 自主验收 | 登记管理，登记编号：91510900MA7GRRD91U001W | 105°35′3.652″E，30°27′4.515″N |
| 3 | 四川上达电子有限公司 | 上达电子（遂宁）产业基地一期项目 | 电子电路制造 | 已建 | 遂环评函〔2021〕22号 | 自主验收 | 简化管理，证书编号： 91510900MA65HYNM48001Z | 105°35′15.143″E，30°26′51.762″N |
| 4 | 遂宁蓝科途新材料科技有限公司 | 高性能湿法锂电池隔膜项目（一期） | 塑料薄膜制造 | 在建 | 遂环评函〔2023〕60号 | / | 在建 | 105°34′56.835″E，30°26′52.994″N |
| 5 | 邦普刀具遂宁新材料技术有限公司 | 高端数控刀具生产及研发项目 | 切削工具制造 | 在建 | 遂环评函〔2023〕70号 | / | 在建 | 105°34′49.226″E，30°27′3.483″N |
| 6 | 四川东辉光电子有限责任公司 | 四川东辉光电子有限公司光学元器件研发与生产项目 | 光电子器件制造、光学玻璃制造 | 在建 | 遂环评函〔2024〕44号 | / | 在建 | 105°34′46.870″E， 30°27′1.418″N |
| 7 | 遂宁宏明华瓷科技有限公司 | 华瓷科技片式多层陶瓷电容器（MLCC）项目 | 电子元器件制造 | 已建 | 遂环评函〔2019〕32号 | 自主验收 | 简化管理，证书编号： 91510122MA6C8FA31T001V | 105°34′48.840″E，30°27′0.569″N |
| 8 | 四川晨川包装材料有限公司 | 四川晨川2023年载带新建项目 | 塑料包装箱及容器制造 | 在建 | 遂环评函〔2024〕46号 | / | 在建 | 105°34′45.499″E，30°26′59.695″N |
| 9 | 四川睿同科技有限公司 | 睿同包装制造基地项目 | 纸和纸板容器制造 | 已建 | 遂环评函〔2024〕21号 | 自主验收 | 登记管理，登记编号： 91510900MA6AGDBQ21001P | 105°34′45.963″E，30°26′59.496″N |
| 10 | 四川远石电子有限公司 | 电子产品托盘（脆盘）生产项目 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 已建 | 遂环评函〔2024〕21号 | 未验收 | 未进行申报 | 105°34′47.295″E，30°26′58.913″N |
| 11 | 四川诚亿兴科技有限公司 | 诚亿智能生产设备组装项目 | 专用设备制造及维修 | 已建 | 登记表（备案号202051090300000322） | / | 登记管理，登记编号： 91510903MA632EN65A001X | 105°34′45.499″E，30°26′57.415″N |
|  |  | 诚亿智能生产设备技术改造扩建项目 |  | 已建 | 遂环诺函〔2020〕37号 | 自主验收 |  |  |
| 12 | 四川冠佑实业有限公司 | 深圳雷特金属零部件生产基地 | 其他未列明金属制品制造 | 已建 | 遂环评函〔2021〕54号 | 自主验收 | 登记管理，登记编号： 91510903MA69PF6K56001X | 105°34′38.624″E，30°26′43.838″N |
| 13 | 四川阖忻钇精密五金制造有限公司 | 精密制造基地项目 | 金属制厨房用器具制造、金属制餐具和器皿制造、金属家具制造 | 已建 | 遂环评函〔2022〕83号 | 自主验收 | 登记管理，登记编号：91510900MA69DWCC9J001X | 105°34′37.388″E，30°26′40.841″N |

2.3.2现有企业污染物排放情况

- 四川托璞勒科技有限公司自动化设备、现代物流项目

- 基本情况

四川托璞勒科技有限公司自动化设备、现代物流项目于2020年开始建设，主要生产电子设备（CCL&PCB工厂智能制造设备）、环保设备（废气处理设备）、物流设备（工厂自动化、现代物流系统设备）等定制机械专业设备。年产大型设备年产量约25台/套，小型设备年产量约50台/套/条。

- 生产工艺流程

环保设备生产工艺流程：不锈钢、圆管、方管、角铁、槽钢等下料→成型→焊接→打磨→喷砂→底漆喷涂（水性漆）→面漆喷涂（水性漆）→装配→检查试车→包装出库。

其他设备生产工艺流程：不锈钢、圆管、方管、角铁、槽钢等下料→成型→焊接→打磨→喷砂→喷粉→固化粉末→装配→检查试车→包装出库。

# 3、污染物产生及治理情况

## 1）废水

无生产废水产生，废水主要为办公生活污水和食堂废水，生活污水（食堂废水经隔油池隔油处理后）经预处理池处理后排入园区污水管网，经物流港污水处理厂处理后排入渠河。

## 2）废气

切割烟尘：经过一台脉冲式滤筒除尘器处理后在加工区内无组织排放；

金属粉尘：打磨工序四周设置围挡；

焊接烟尘：经过焊烟净化器处理后在车间无组织排放；

喷砂粉尘：自带除尘器处理后经15m高排气筒排放；

喷粉粉尘：全封闭房间，通过自带的滤筒除尘器将室内多余的粉末通过回收系统回收，回收后的粉末通过送粉泵送到过滤器中经过滤，被吸粉管再次吸取，送入到喷粉枪；

漆雾、有机废气：设置密闭喷漆房和喷粉固化烘干房，内采用负压抽风，设置“过滤棉吸附+两级活性炭吸附”处理，最终经2根15m高排气筒排放；

食堂油烟：油烟净化器，引至屋顶排放。

- 噪声

- 主要为设备噪声，采取基础减震、墙体隔声等降噪措施。

- 固废

生活垃圾、废滤芯交由环卫部门统一处理；废边角料、废焊丝、焊（熔）渣、金属粉尘集中收集后外卖废品回收站；除尘灰满足要求的回用于喷砂处理，不满足要求的由厂家回收。废漆桶、含油、含漆抹布手套、废机油、废润滑油、废过滤棉、废活性炭均统一收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质的危废单位处置。

- 4、污染物总量情况

根据《四川托璞勒科技有限公司自动化设备、现代物流项目竣工环境保护验收监测报告表》，该项目总量控制指标如下：

表2.3-2 四川托璞勒科技有限公司自动化设备、现代物流项目污染物排放情况

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 环评 | 验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染物 | CODcr | 1.548t/a | 0.13t/a | 厂区排口 |
| 2 |  | NH3-N | 0.09t/a | 0.008t/a |  |
| 3 |  | CODcr | 0.18t/a | / | 污水处理厂排口 |
| 4 |  | NH3-N | 0.018t/a | / |  |
| 5 | 大气污染物 | VOCs | 0.0107t/a | 0.0101t/a | 有组织排放量 |
| 6 |  | 颗粒物 | 0.1432t/a | 0.1425t/a |  |

- 四川托璞勒智能科技有限公司高智能锂电池涂布设备项目

- 1、基本情况

- 四川托璞勒智能科技有限公司高智能锂电池涂布设备项目于2022年开始建设，主要生产锂电池极片涂布设备、分切设备、卷绕设备、N-甲基吡咯烷酮回收设备（NMP回收设备），年产500台锂电池涂布设备、分切设备、卷绕设备及NMP回收设备。

- 2、生产工艺流程

- 不锈钢、圆管、方管、角铁、槽钢等下料→成型→焊接→打磨→装配→检查试车→包装出库

# 3、污染物产生及治理情况

## 1）废水

无生产废水产生，废水主要为办公生活污水和食堂废水，生活污水（食堂废水经隔油池隔油处理后）经预处理池处理后排入园区污水管网，经物流港污水处理厂处理后排入渠河。

## 2）废气

激光切割烟尘：激光切割机自有密闭罩，产生的烟尘经激光切割机下方的引风口引出后经过脉冲式滤筒除尘器处理后在加工区内无组织排放。

金属粉尘：打磨工序四周设置围挡，打磨粉尘沉降后，采用人工打扫的方式去除地面的金属粉尘。

焊接烟尘：设置10台移动式烟尘净化机，每台焊烟净化器配备2吸气臂，在车间内无组织排放。

## 3）噪声

主要为设备噪声，采取基础减震、墙体隔声等降噪措施。

## 4）固废

生活垃圾、废滤芯交由环卫部门统一处理；废边角料、废焊丝、焊（熔）渣、金属粉尘、废包装材料集中收集后外卖废品回收站；化粪池污泥定期委托环卫部门负责清掏处理。含油抹布手套、废机油均统一收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质的危废单位处置。

# 4、污染物总量情况

根据《四川托璞勒智能科技有限公司高智能锂电池涂布设备项目竣工环境保护验收监测报告表》，该项目总量控制指标如下：

表2.3-3 四川托璞勒智能科技有限公司高智能锂电池涂布设备项目污染物排放情况

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 环评 | 验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染物 | COD | 4.5t/a | / | 厂区排口 |
| 2 |  | NH3-N | 0.405t/a |  |  |
| 3 |  | COD | 0.45t/a |  | 污水处理厂排口 |
| 4 |  | NH3-N | 0.045t/a |  |  |
| 5 | 大气污染物 | 有机废气 | 0.00747t/a | / | 取消喷砂、喷粉、固化工艺，项目无有组织排放废气 |
| 6 |  | 颗粒物 | 0.268t/a |  |  |
| 7 |  | SO2 | 0.005t/a |  |  |
| 8 |  | NOX | 0.0315t/a |  |  |

- 四川上达电子有限公司上达电子（遂宁）产业基地一期1号厂房（分阶段）项目

# 1、基本情况

四川上达电子有限公司上达电子（遂宁）产业基地一期1号厂房（分阶段）项目于2021年开始建设，主要生产印刷电路板，年产挠性印制板（FPC）63万平米/年、刚挠结合印制板（RFPC）30万平米/年。

- 2、生产工艺流程

项目进行挠性印制板（FPC）和刚挠结合印制板（RFPC）的生产，其中项目挠性印制板分为单层板、双层板以及多层板。工艺流程总体如下：

单层FPC板工艺流程：单面板→开料→外层线路制作→磨板-微蚀→贴膜盖膜及压合→油墨印刷-阻焊区制作→冲定位孔→磨板-喷砂→表面处理（化学镀镍金）→冲定位孔→组装及压合→文字印刷→成型、摆盘→包装入库；

双层FPC板工艺流程：双面板→开料→钻导通孔→黑孔→磨板-微蚀→外层线路制作（正、反面同时进行）→磨板-微蚀→贴覆盖膜及压合→冲定位孔→磨板-刷轮磨刷→油墨印刷-阻焊区制作→磨板-喷砂→表面处理（化学镀镍金）→冲定位孔→装配及压合→油墨印刷-文字制作→分条、冲型→SMT封装→成型、摆盘→包装入库；

多层FPC板（3~6层）工艺流程：单面板→减铜→开料→钻导通孔；双面板→减铜→开料→钻导通孔→磨板-微蚀→外层线路制作→磨板-微蚀→贴覆盖膜及压合→冲定位孔→磨板-微蚀；叠板压合→裁板→棕化→钻导通孔→冲定位孔→表面处理（通孔化学沉铜）→磨板-微蚀→内层线路制作→磨板-微蚀→贴膜及压合→磨板-微蚀→油墨印刷-阻焊区制作→镭射开盖→磨板-微蚀→表面处理（化学镀钯金/电镀镍金/OSP）→贴屏蔽膜及压合→镭射开盖→油墨印刷-文字制作→锣板、冲型→装配及压合→SMT→成型、摆盘→包装入库；

RFPC板工艺流程：单面板→减铜→开料→钻导通孔；双面板→减铜→开料→钻导通孔→磨板-微蚀→外层线路制作→磨板-微蚀→贴覆盖膜及压合→冲定位孔→磨板-微蚀；叠板压合→裁板→棕化→钻导通孔→冲定位孔→表面处理（通孔化学沉铜）→磨板-微蚀→内层线路制作→磨板-微蚀→贴膜及压合→磨板-微蚀→油墨印刷-阻焊区制作→镭射开盖→磨板-微蚀→表面处理（化学镍金/电镀金/OSP）→贴屏蔽膜及压合→镭射开盖→油墨印刷-文字制作→锣板、冲型→装配及压合→SMT→成型、摆盘→包装入库；

底片制作工艺流程：激光绘图→显影→定影→检查；

挂具退镀工艺流程：退镀→清洗→晾干；

模具制备工艺流程：钢板→打孔放电→线切割（慢走丝、中走丝）→铣削加工→精加工→钻孔→磨平→攻牙→人工组装；

治具制备工艺流程：环氧板/黑电木/亚克力板多隆板等→钻孔→精雕→铣边→人工组装；

铜回收系统工艺流程：微蚀废液、电镀铜废液、化学铜废液→电解破双氧水→电解。

# 3、污染物产生及治理情况

## 1）废水

含氰废水、含氰废气洗涤塔排水：含氰废水处理系统→综合废水处理系统→厂区废水总排口→市政污水管网；

含镍废水：含镍废水处理系统→综合废水处理系统→厂区废水总排口→市政污水管网；

含铬镍废水：含铬镍废水处理系统→综合废水处理系统→厂区废水总排口→市政污水管网；

络合废水、酸性废水、碱性废水、铜回收系统排水：络合废水预处理系统→综合废水处理系统→厂区废水总排口→市政污水管网；

高浓度有机废水：高浓度废水预处理系统→综合废水处理系统→厂区废水总排口→市政污水管网；油墨废水预处理→高浓度废水预处理系统→综合废水处理系统→厂区废水总排口→市政污水管网；

低浓度有机废水：综合废水处理系统→厂区废水总排口→市政污水管网；

一般清洗废水：综合废水处理系统→厂区废水总排口→市政污水管网；

生活污水：生活污水预处理设施（食堂污水先进隔油池隔油）→市政污水管网。以上废水经市政管网进入遂宁高新区工业污水处理厂处理。

- 废气

粉尘：钻孔工序设备全密闭，粉尘经设备抽风装置全部收集进入布袋除尘器进行处理；其余产尘工序均在产尘点设置侧方位集气罩对粉尘进行捕集后，进入布袋除尘器进行处理，处理后经20m排气筒排放；

酸性废气：封闭车间或加装玻璃罩进行密封收集，设置“碱液喷淋洗涤塔”（共2套）用于处理酸性废气，处理后分别经20m排气筒排放（共2根）；

含氰废气：设备全密闭，收集后进入含氰废气处理系统，设置“碱液喷淋洗涤塔”（共1套）用于处理含氰废气，处理后分别经25m排气筒排放（共1根）；

有机废气：封闭车间，产生点设置集气罩对有机废气进行收集，设置“两级活性炭吸附装置”（共2套）用于处理有机废气，处理后分别经20m排气筒排放（共2根）。其中项目甲醛废气经收集后，与酸性废气一起进入酸性废气处理装置（碱液喷淋）处理后，经排气筒达标排放；

焊接烟气：全密闭设备，依托有机废气处理系统（两级活性炭吸附装置）处理后分别经20m排气筒排放；

锅炉烟气：经25m排气筒直接排放；

食堂油烟：油烟净化器处理后通过排风管抽至高于屋顶排放。

- 噪声

主要为设备噪声，采取厂房隔声，主排风管和进风管均安装消声器，管道进出口加柔性软

接，基础减振等降噪措施。

## 4）固废

倒角屑、废铝板、废酚醛板、废木浆板、废模具、治具、废边角料、金属屑由废品回收站收购，废吸水海绵滚轮、废磨刷轮、废胶纸、办公生活垃圾市政环卫部门统一清运。快速蚀刻废液、基底蚀刻废液、PI蚀刻废液、化学沉镍槽液、电镀镍废液、电镀金废液、酸性蚀刻废液、废感光湿膜、废干膜、废胶片、废阻焊油墨、废文字油墨、废线路板及其半成品边角料、废线路板、废组件、有机废气净化废活性炭、废曝光灯、含油废物、含镍废树脂、含镍污泥、含铜污泥等，项目危险废物均放置于危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位统一处置。

# 4、污染物总量情况

根据《四川上达电子有限公司上达电子（遂宁）产业基地一期1号厂房（分阶段）项目竣工环境保护验收监测报告表》，该项目总量控制指标如下：

表2.3-4 四川上达电子有限公司上达电子（遂宁）产业基地一期1号厂房（分阶段）项目污染物情况

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 环评 | 验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染物 | COD | 13.20t/a | / | 厂区排口 |
| 2 |  | 氨氮 | 11.55t/a |  |  |
| 3 |  | 总磷 | 4.89t/a |  |  |
| 4 |  | COD | 1.32t/a |  | 污水处理厂排口 |
| 5 |  | 氨氮 | 0.52t/a |  |  |
| 6 |  | 总磷 | 0.052t/a |  |  |
| 7 | 大气污染物 | 颗粒物 | 2.39t/a | 0.18t/a | 有组织排放量 |
| 8 |  | 氰化物 | 0.0035t/a | —— |  |
| 9 |  | 硫酸雾 | 1.78t/a | 0.0277t/a |  |
| 10 |  | NOx | 9.49t/a | —— |  |
| 11 |  | HCl | 1.64t/a | 0.6421t/a |  |
| 12 |  | 甲醛 | 0.045t/a | 0.0191t/a |  |
| 13 |  | VOCs | 1.23t/a | 0.4175t/a |  |
| 14 |  | 锡及其化合物 | 0.0014t/a | —— |  |
| 15 |  | SO2 | 2.03t/a | 000479t/a |  |

- 遂宁蓝科途新材料科技有限公司高性能湿法锂电池隔膜项目（一期）项目

- 基本情况

- 遂宁蓝科途新材料科技有限公司高性能湿法锂电池隔膜项目（一期）项目目前正在建设，

- 拟建设4条基膜生产线，12条陶瓷涂覆生产线，8条PVDF涂覆生产线，形成年产基膜8亿平

方米，涂覆膜3.6亿平方米。

- 2、污染物总量情况

- 根据《遂宁蓝科途新材料科技有限公司高性能湿法锂电池隔膜项目（一期）项目环境影响报告表》，拟建项目污染物排放量如下表所示：

表2.3-5 遂宁蓝科途新材料科技有限公司高性能湿法锂电池隔膜项目（一期）项目污染物情况

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 环评 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染物 | COD | 82.06t/a | 厂区排口 |
| 2 |  | 氨氮 | 7.39t/a |  |
| 3 |  | COD | 8.21t/a | 污水处理厂排口 |
| 4 |  | 氨氮 | 0.82t/a |  |
| 5 | 大气污染物 | VOCs | 6.92t/a | 有组织排放量 |
| 6 |  | 二氯甲烷 | 19.48t/a |  |
| 7 |  | 颗粒物 | 9.5t/a |  |
| 8 |  | SO2 | 6.65t/a |  |
| 9 |  | NOx | 23.16t/a |  |

- （5）邦普刀具遂宁新材料技术有限公司高端数控刀具生产及研发项目

# 1、基本情况

邦普刀具遂宁新材料技术有限公司高端数控刀具生产及研发项目目前正在建设，拟生产产品为金属陶瓷刀片、硬质合金刀片，达到金属陶瓷刀片年产量1200万件（120t/a），硬质合金刀片年产量1800万件（180t/a）的生产能力。

- 污染物总量情况

- 根据《邦普刀具遂宁新材料技术有限公司高端数控刀具生产及研发项目环境影响报告表》，拟建项目污染物排放量如下表所示：

表2.3-6 邦普刀具遂宁新材料技术有限公司高端数控刀具生产及研发项目污染物情况

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 环评 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染物 | COD | 1.247t/a | 厂区排口 |
| 2 |  | 氨氮 | 0.112t/a |  |
| 3 |  | COD | 0.075t/a | 污水处理厂排口 |
| 4 |  | 氨氮 | 0.008t/a |  |
| 5 | 大气污染物 | VOCs | 0.021t/a | 有组织排放量 |
| 6 |  | 颗粒物 | 0.014t/a |  |

- （6）四川东辉光电子有限责任公司光学元器件研发与生产项目

- 1、基本情况

- 四川东辉光电子有限责任公司光学元器件研发与生产项目目前正在建设中，拟建设一条隔

- 离器生产线和一条光学透镜生产线，达到年产光学元器件2000万个的生产能力（隔离器1400

- 万个，光学透镜600万个）。

- 2、污染物总量情况

- 根据《四川东辉光电子有限责任公司光学元器件研发与生产项目环境影响报告表》，拟建项目污染物排放量如下表所示：

表2.3-7 四川东辉光电子有限责任公司光学元器件研发与生产项目污染物情况

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 环评 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染物 | COD | 9.088t/a | 厂区排口 |
| 2 |  | 氨氮 | 0.818t/a |  |
| 3 |  | COD | 0.909t/a | 污水处理厂排口 |
| 4 |  | 氨氮 | 0.091t/a |  |
| 5 | 大气污染物 | VOCs | 0.092t/a | 有组织排放量 |

（7）四川华瓷科技有限公司（遂宁宏明华瓷科技有限公司）华瓷科技片式多层陶瓷电容器（MLCC）项目

# 1、基本情况

四川华瓷科技有限公司华瓷科技片式多层陶瓷电容器（MLCC）项目于2019年开始建设，主要生产片式多层陶瓷电容器，达到年产层片式陶瓷电容器（MLCC）360000万只的生产能力。

# 2、生产工艺流程

片式多层陶瓷电容器（MLCC）生产工艺流程：配料→球磨→流延成膜→丝网印刷干燥→叠层→温水等静压→切割→排粘→烧成→倒角及清洗→分选→封端及烧端→电镀→测试筛选；

电镀生产工艺流程：电容器半成品、钢球→预清洗→活化→二级逆流清洗→镀镍→三级逆流清洗→镀锡→二级逆流清洗→中和→二级逆流清洗→热水超声洗。

# 3、污染物产生及治理情况

## 1）废水

电镀线排水、酸雾洗涤塔排水：电镀废水处理站→废水总排口→物流港污水处理厂→渠河；

去离子水制备废水：废水总排口→物流港污水处理厂→渠河；

生活污水：预处理池→废水总排口→物流港污水处理厂→渠河；

- 废气

- 有机废气：在有机废气产生点设置集气罩对有机废气收集，有机废气经收集后通过一套

UV光解+活性炭吸附装置的方式进行处理，最终引至屋顶排放；

一般酸性废气：电镀线所有槽体均为独立全密闭设置，单个槽体旁均设置抽排风支管对槽

液挥发气体进行抽排，一般酸性废气经排风支管汇入排风总管送入末端设置的1套酸雾洗涤塔

进行处理，采用“碱液洗涤”方式处理后尾气经排气筒排放。

- 噪声

主要为设备噪声，采取厂房隔声、安装减震垫、风机主排风管和进风管均安装消声器，管道进出口加柔性软接、定期维护设备等降噪措施。

## 4）固体废物

废载板、废锆球外售综合利用，废氧化铝球和废包装材料由废品回收站收购，办公及生活垃圾分类收集后由市政环卫部门统一清运，预处理池污泥和倒角沉淀池污泥定期清掏，规范化处理；电镀废槽液、电镀废水处理站污泥、废有机溶剂、废感温胶、废化学品空桶（沾染甲苯、乙醇等）、废活性炭放置于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处理。

# 4、污染物总量情况

根据《四川华瓷科技有限公司华瓷科技片式多层陶瓷电容器（MLCC）项目竣工环境保护验收监测报告表》，该项目总量控制指标如下：

表2.3-8 四川华瓷科技有限公司华瓷科技片式多层陶瓷电容器（MLCC）项目污染物情况

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 环评 | 验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染物 | COD | 12.12t/a | / | 厂区排口 |
| 2 |  | 氨氮 | 1.09t/a |  |  |
| 3 |  | COD | 1.212t/a |  | 污水处理厂排口 |
| 4 |  | 氨氮 | 0.121t/a |  |  |
| 5 | 大气污染物 | VOCs | 1.77t/a | 0.042t/a | 有组织排放量 |
| 6 |  | 甲苯 | 0.6t/a | / |  |

## （8）四川晨川包装材料有限公司四川晨川2023年载带新建项目

- 1、基本情况

- 四川晨川包装材料有限公司四川晨川2023年载带新建项目目前正在建设中，拟生产电子载带，达到年产电子载带3600万米的生产能力。

- 2、污染物总量情况

- 根据《四川晨川包装材料有限公司四川晨川2023年载带新建项目环境影响报告表》，拟

- 建项目污染物排放量如下表所示：

表2.3-9 四川晨川包装材料有限公司四川晨川2023年载带新建项目污染物情况

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 环评 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染物 | COD | 0.112t/a | 厂区排口 |
| 2 |  | 氨氮 | 0.01/a |  |
| 3 |  | COD | 0.0112t/a | 污水处理厂排口 |
| 4 |  | 氨氮 | 0.00112t/a |  |
| 5 | 大气污染物 | VOCs | 0.01154t/a | 有组织排放量 |

- （9）四川睿同科技有限公司睿同包装制造基地项目（一期）

- 1、基本情况

四川睿同科技有限公司睿同包装制造基地项目（一期）于2024年4月开始建设，主要生产纸质手工盒，达到年产纸质手工盒500万只的生产能力。

# 2、生产工艺流程

纸质手工盒生产工艺流程：原料纸→裁切→模切压痕→V槽加工→组装成型→成品检验→产品包装、入库。

# 3、污染物产生及治理情况

## 1）废水

生活污水：预处理池→废水总排口→物流港污水处理厂→渠河。

- 2）噪声

主要为设备噪声，采取厂房隔声、安装减震垫等降噪措施。

## 3）固体废物

生活垃圾由环卫部门清运处置，废包装材料、废边角料和不合格产品收集后外售废品回收站，废胶桶由厂家定期回收。

# 4、污染物总量情况

根据《四川睿同科技有限公司睿同包装制造基地项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》，该项目总量控制指标如下：

表2.3-10 四川睿同科技有限公司睿同包装制造基地项目（一期）污染物情况

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 环评 | 验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染物 | VOCs | 220.897kg/a | 未设置印刷、覆膜、烫金等工序，无VOCs废气产生 | 有组织排放量 |

- （10）四川远石电子有限公司电子产品托盘（脆盘）生产项目

# 1、基本情况

四川远石电子有限公司电子产品托盘（脆盘）生产项目主要生产电子产品托盘，年产电子产品托盘4000吨。

- 2、生产工艺流程

- 电子产品托盘：PS、PET胶片→吸塑成型→裁剪→检验包装→入库。

- 3、污染物产生及治理情况

## 1）废水

生活污水：预处理池→废水总排口→物流港污水处理厂→渠河。

- 废气

- 吸塑有机废气：无组织排放。

- 3）噪声

主要为设备噪声，采取厂房隔声、安装减震垫等降噪措施。

## 4）固体废物

生活垃圾由环卫部门清运处置，废包装材料、废边角料和不合格产品收集后外售废品回收站。

# 4、污染物总量情况

根据《四川远石电子有限公司电子产品托盘（脆盘）生产项目环境影响报告表》，该项目总量控制指标如下：

表2.3-11 四川远石电子有限公司电子产品托盘（脆盘）生产项目污染物情况

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 环评 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染物 | COD | 0.55t/a | 厂区排口 |
| 2 |  | 氨氮 | 0.0495t/a |  |
| 3 |  | COD | 0.055t/a | 污水处理厂排口 |
| 4 |  | 氨氮 | 0.0055t/a |  |
| 5 | 大气污染物 | VOCs | 0.342t/a | 有组织排放量 |

- 四川诚亿兴科技有限公司诚亿智能生产设备组装项目/诚亿智能生产设备技术改造扩建项目

- 基本情况

- 四川诚亿兴科技有限公司于2020年开始建设诚亿智能生产设备组装项目，该项目为简单的人工组装，不涉及喷涂工序，年组装邦定设备约30台。诚亿智能生产设备技术改造扩建项目于2021年开始建设，建成后全厂年产全自动邦定设备120台。

- 生产工艺流程

- 全自动邦定设备：钢板→下料→折弯→焊接→人工打磨、去毛刺→喷塑→固化；钢材→下

料→机加工（车、钻、攻等）→水磨、平面磨→喷砂、氧化处理（外协）；以上两种处理后的半成品同外购的内部电子器件一起组装成产品。

# 3、污染物产生及治理情况

## 1）废水

生活污水：预处理池→废水总排口→物流港污水处理厂→渠河。

## 2）废气

焊接烟尘：在焊接工位设置移动式焊烟净化器对焊烟烟气收集处理后无组织排放；

打磨粉尘：在打磨车间内设置集气罩+除尘装置处理后经排气筒高于屋顶排放；

喷粉粉尘：在密闭喷粉柜内经配备的粉尘滤芯过滤系统处理后经排气筒高于屋顶排放；

固化废气：收集后经活性炭吸附装置处理后与液化石油气燃烧废气一起经排气筒高于屋顶排放。

## 3）噪声

主要为设备噪声，采取厂房隔声、安装减震垫等降噪措施。

- 4）固废

- 焊渣、废焊条、焊接烟尘、打磨粉尘、边角料、铁屑、不合格品、废包装材料外售废品回收站，废活性炭、废切削液、废机油、废油桶及沾油劳保用品暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处理。

# 4、污染物总量情况

- 根据《四川诚亿兴科技有限公司诚亿智能生产设备技术改造扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目总量控制指标如下：

表2.3-12 四川诚亿兴科技有限公司诚亿智能生产设备技术改造扩建项目污染物情况

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 环评 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染物 | COD | 0.405t/a | 厂区排口 |
| 2 |  | 氨氮 | 0.037t/a |  |
| 3 |  | COD | 0.041t/a | 污水处理厂排口 |
| 4 |  | 氨氮 | 0.004t/a |  |
| 5 | 大气污染物 | VOCs | 0.142kg/a | 有组织排放量 |
| 6 |  | 颗粒物 | 3.940kg/a |  |
| 7 |  | SO2 | 1.752kg/a |  |
| 8 |  | NOX | 15.286kg/a |  |

- 四川冠佑实业有限公司深圳雷特金属零部件生产基地项目（分阶段）

# 1、基本情况

四川冠佑实业有限公司深圳雷特金属零部件生产基地项目（分阶段）于2021年开始建设，年产机械模具产品0.05万吨、冷墩产品0.2万吨。

- 2、生产工艺流程

机械模具产品：钢材、铝材→铣床加工→钢材退火→磨床加工→CNC加工→线切割→穿孔→放电→数控雕刻→测试；电木→铣床加工→CNC加工→数控雕刻；以上加工后的半成品同外购塑料件一起组装成成品；

冷镦产品：不锈钢→冷镦成型→退火；硬丝（退火）→冷镦成型；以上两种加工后的半成品→搓牙攻牙→除油→冷却→检验包装。

# 3、污染物产生及治理情况

## 1）废水

废切削液、皂化液废水：经一体化污水处理设施处理后回用于废切削液、皂化液配制用水；

生活污水：预处理池→废水总排口→物流港污水处理厂→渠河。

## 2）废气

- 焊接烟尘：车间密闭、自然沉降、及时清扫无组织排放；

- 食堂油烟：油烟净化器处理后抽至楼顶排放。

- 噪声

- 主要为设备噪声，采取厂房隔声、基础减震、加强设备维护等降噪措施。

- 固体

- 生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理，废金属边脚料、碎屑、废包装材料外售物资回收单位；废切削液处理污泥、设备检修、维护更换的废润滑油、废含油抹布、手套、废润滑油、切削液、皂化液等包装桶暂存于危废暂存间，交有资质的单位处理。

# 4、污染物总量情况

- 根据《深圳雷特金属零部件生产基地项目竣工环境保护验收监测报告（分阶段）》，该项目总量控制指标如下：

表2.3-13 深圳雷特金属零部件生产基地项目污染物情况

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 环评 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染物 | COD | 0.765t/a | 厂区排口 |
| 2 |  | 氨氮 | 0.068t/a |  |
| 3 |  | COD | 0.077t/a | 污水处理厂排口 |
| 4 |  | 氨氮 | 0.008t/a |  |
| 5 | 大气污染物 | 颗粒物 | 0.163t/a | 有组织+无组织 |

- 四川阖忻钇精密五金制造有限公司精密制造基地项目

- 基本情况

- 四川阖忻钇精密五金制造有限公司精密制造基地项目于2023年开始建设，建成后达到全

- 厂不锈钢餐厨具510万只、不锈钢橱柜120套、不锈钢衣柜150套的生产规模。

# 2、生产工艺流程

四格餐盘、五格餐盘：304不锈钢、PET膜→下料→拉伸一道→真空退火→拉伸二道→修边→翻边、卷边→超声波清洗→质检→入库；

方盘：410不锈钢→切料→修边→翻边、卷边→超声波清洗→质检→入库；

汤盆：304不锈钢、PET膜→落料→拉伸→修边→卷边→抛光→打底标字→超声波清洗→质检→入库；

双层宝钻碗、双层哑光碗：304不锈钢、PET膜→外层落料→拉伸→真空退火→修边→打底标字→内层落料→拉伸→修边→组合焊接→抛光→超声波清洗→质检→入库；

不锈钢橱柜、衣柜：304不锈钢→下料→折弯→焊接成型→喷烤漆/喷塑→真空镀膜→组装→质检→入库；喷漆、烤漆：喷刷底漆→砂磨→喷面漆→烤漆；喷塑：预脱脂→脱脂→水洗一→水洗二→陶化→水洗一→水洗二→晾干→喷塑→喷粉固化→冷却→下件；

炒锅：304不锈钢、PET膜→下料→拉伸→修边→抛光→冲手把孔→组装→超声波清洗→质检→入库；

蒸锅：304不锈钢、PET膜→下料→拉伸→卷边→滚筋→抛光→冲底筋→冲耳朵孔→组装→超声波清洗→质检→入库；

蒸锅盖子：304不锈钢、PET膜→下料→拉伸→卷边→冲排气孔→冲手柄孔→抛光→组装→超声波清洗→质检→入库；

蒸笼：304/410不锈钢、PET膜→下料→拉伸→卷边→冲孔→抛光→冲手柄孔→组装→超声波清洗→质检→入库；

面盆：304/410不锈钢、PET膜→下料→拉伸→卷边→抛光→冲底筋→超声波清洗→质检→入库；

斗盆：304/410不锈钢、PET膜→下料→拉伸一道→真空退火→拉伸二道→修边→翻边、卷边→抛光→冲底筋→超声波清洗→质检→入库。

# 3、污染物产生及治理情况

## 1）废水

生活污水：预处理池→废水总排口→物流港污水处理厂→渠河。

超声波清洗循环水更换废水、脱脂清洗废水、陶化清洗废水：自建污水处理站（隔油+调节+A2O+沉淀）→废水总排口→物流港污水处理厂→渠河。

## 2）废气

抛光粉尘：经收集引至一套袋式除尘器处理后经15m排气筒排放；

喷烤漆废气：经过滤棉处理后通过集气管道进入二级活性炭吸附装置进行处理并经15m高排气筒排放；

食堂油烟：经油烟净化器处理后从专用烟道排出；

喷塑粉尘：旋风分离器+滤芯+后过滤器装置喷塑粉尘处理后通过15m排气筒（与喷烤漆废气为同一根）排放；

喷塑固化废气：二级活性炭吸附装置（与喷烤漆废气）处理后经15m排气筒（与喷烤漆废气为同一根）排放；

天然气燃烧废气：经15m排气筒直接排放。

- 3）噪声

- 主要为设备噪声，采取厂房隔声、基础减震、加强设备维护等降噪措施。

- 4）固废

生活垃圾、循环水槽沉渣交环卫部门处理，食堂餐厨垃圾交有资质单位进行清运处置，除尘器收尘灰定期外售废品回收站，喷塑房收集粉尘回用于生产，废边角料、不合格产品、废包装桶、废焊头、废PET膜收集后定期外售废品收购站，废油漆桶（水性）由漆料供应商回收，化粪池污泥委托专业公司清运处理；废活性炭、废过滤棉、废油漆桶（溶剂型）、废脱脂剂桶、废陶化剂桶、废润滑油液压油桶、含油抹布手套、废液压油、污水处理站污泥、表面处理废槽液暂存于厂区危废暂存间，定期交资质单位处置。

# 4、污染物总量情况

根据《四川阖忻钇精密五金制造有限公司精密制造基地项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目总量控制指标如下：

表2.3-14 四川阖忻钇精密五金制造有限公司精密制造基地项目污染物情况

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 环评 | 验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染物 | COD | 0.99t/a | / | 厂区排口 |
| 2 |  | 氨氮 | 0.106t/a |  |  |
| 3 |  | COD | 0.23t/a |  | 污水处理厂排口 |
| 4 |  | 氨氮 | 0.023t/a |  |  |
| 5 | 大气污染物 | VOCs | 0.0232t/a | 0.0000017t/a | 有组织排放量 |
| 6 |  | 工艺粉尘 | 0.043t/a | 0.0000064t/a |  |

## 2.3.3评估区域污染物排放总量情况

根据上述2.3.2章节分析，本次评估区域内13家企业生活污水及生产废水均进入集中式污水处理厂处理，其中四川上达电子有限公司废水进入遂宁高新区工业污水处理厂处理，其余企业废水进入物流港污水处理厂处理，处理后均排入渠河。废水污染物排放总量计入遂宁高新区工业污水处理厂及物流港污水处理厂，本次评估不对企业废水污染物排放总量进行统计计算，仅对废气污染物排放总量进行计算，统计计算结果如下表所示：

表2.3-15 评估区域废气污染物排放总量情况  单位t/a

| 序号 | 企业名称 | 挥发性有机物 | 氮氧化物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川托璞勒科技有限公司 | 0.0107 | / | 已建，运行中 |
| 2 | 四川托璞勒智能科技有限公司 | 0.00747 | 0.0315 | 已建，运行中 |
| 3 | 四川上达电子有限公司 | 1.275（含甲醛0.045） | 9.49 | 已建，运行中 |
| 4 | 遂宁蓝科途新材料科技有限公司 | 26.4（含二氯甲烷19.48） | 23.16 | 在建 |
| 5 | 邦普刀具遂宁新材料技术有限公司 | 0.021 | / | 在建 |
| 6 | 四川东辉光电子有限责任公司 | 0.092 | / | 在建 |
| 7 | 遂宁宏明华瓷科技有限公司 | 2.37（含甲苯0.6） | / | 已建，运行中 |
| 8 | 四川晨川包装材料有限公司 | 0.01154（含苯乙烯0.0001、丙烯腈0.00015） | / | 在建 |
| 9 | 四川睿同科技有限公司 | 0.220897 | / | 已建，运行中 |
| 10 | 四川远石电子有限公司 | 0.342 | / | 已建，运行中 |
| 11 | 四川诚亿兴科技有限公司 | 0.000142 | 0.015286 | 已建，运行中 |
| 12 | 四川冠佑实业有限公司 | / | / | 已建，运行中 |
| 13 | 四川阖忻钇精密五金制造有限公司 | 0.0232（含甲苯、二甲苯均为0.0046） | / | 已建，运行中 |
| 合计 |  | 30.750749 | 32.696786 |  |

备注：（1）废气污染物总量统计情况数据均来源于项目环境影响评价报告；

### （2）废气污染物总量仅统计有组织排放数据。

2.4评估区域环境风险管理现状

根据介绍，评估区域建设以来未发生过重大环境风险突发事故。2020年6月8日遂宁高新区党委办公室出具了关于印发《遂宁高新区突发环境事件应急预案》的通知（遂高办〔2020〕127号），遂宁高新区工业污水处理厂设置有5000m3应急水池，物流港污水处理厂设置有1950m3应急水池，可用于收集事故状态下的废水。遂宁市高新区政务服务中心设置有一间应急物资库，可用于事故状态下应急救援，评估区域内各企业生产运营中也基本建立了较为完善的环境风险防范措施和应急预案。

根据调查，评估区域入园企业13家，已进行突发环境事件应急预案备案的企业有3家，应急预案执行情况如下：

表2.4-1 评估区域内企业应急预案情况

| 序号 | 企业名称 | 风险等级 | 备案号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川上达电子有限公司 | 较大 | 510900（高新）-2022-003-M | 已建，运行中 |
| 2 | 遂宁宏明华瓷科技有限公司 | 一般 | 510900（高新）-2023-010-L | 已建，运行中 |
| 3 | 四川睿同科技有限公司 | 一般 | 510900（高新）-2024-005-L | 已建，运行中 |

2.5评估区域周边敏感点现状调查

评估区域周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区等敏感区域，主要敏感区分布如下：

- 环境空气保护目标

评估区域周边500m范围内环境空气保护目标主要有：凉水井小区2期、3期、4期、遂宁市第十五中学及周边散居住户。

- 声环境保护目标

- 评估区域周边200m范围内声环境保护目标主要为凉水井小区4期及西南侧、南侧、东南侧散居住户。

- 地表水保护目标

- 评估区域东北侧为渠河，地表水保护目标为龙凤镇金家沟水源地。龙凤镇金家沟水源地与本次评估区域位置关系见附图6，龙凤镇金家沟水源地情况一览表如下所示：

表2.5-1 龙凤镇金家沟水源地情况一览表

| 水源地名称 | 水厂名称 | 水源所在地 | 水源地类型 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 日供水量（m3） | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 |  |  |
| 龙凤镇金家沟水源地 | 金家沟供水站 | 渠河 | 地表水 | 水域范围自取水口上溯1000米，向下延伸100米全部水域 | 陆域范围为与一级保护区水域长度一致，两岸纵深50米的陆域范围 | 水域范围为一级保护区上边界上溯2000米，下边界下延200米 | 陆域范围为二级保护区水域河岸沿两岸纵深200米除一级保护区外的陆域 | 10000 | 乡镇级 |

- 地下水保护目标

评估区域周边500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，主要环境保护目标为东北侧、西南侧、南侧、东南侧居民分散式水井。

### （5）生态环境保护目标

评估区域周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区等敏感区域。

3评估区域环境质量现状评估

3.1大气环境质量现状调查与评价

3.1.1区域达标评价

（1）区域达标判断依据

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1.1条规定：城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。第6.4.1.2条规定：根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区。

（2）区域达标判断

根据遂宁市生态环境局于2024年1月15日公布的《2023年遂宁市环境质量公告》（公开网址：https://www.suining.gov.cn/gongkai/show/5b25e70895b814af678b0a09f2c09177.html），2023年遂宁市城区环境空气质量119天优、199天良、43天轻度污染、3天中度污染、1天重度污染，空气质量达标率为87.1%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年均值分别为7.7微克/立方米、24.6微克/立方米、51.7微克/立方米、30.0微克/立方米、1.0毫克/立方米和144.4微克/立方米。同比SO2、PM10和O3浓度分别下降了21.4%、4.3%和1.1%，NO2、PM2.5和CO浓度分别上升了22.4%、0.7%和11.1%。各测点主要污染物浓度详见下表：

表3.1-1 2023年遂宁市城区环境空气质量主要污染物浓度

| 点位 | SO2年均浓度（μg/m3） | NO2年均浓度（μg/m3） | PM10年均浓度（μg/m3） | PM2.5年均浓度（μg/m3） | CO年均浓度（mg/m3） | O3年均浓度（μg/m3） | 环境空气质量综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市监测站 | 8.1 | 25.2 | 50.2 | 30.1 | 1.0 | 148.2 | 3.49 |
| 美宁食品公司 | 7.9 | 27.6 | 55.9 | 30.2 | 0.9 | 142.6 | 3.60 |
| 行政中心 | 7.2 | 20.9 | 49.2 | 29.8 | 1.0 | 145.0 | 3.36 |
| 石溪浩 | 7.9 | 18.3 | 59.8 | 31.2 | 0.9 | 142.2 | 3.44 |
| 全市平均 | 7.7 | 24.6 | 51.7 | 30.0 | 1.0 | 144.4 | 3.50 |
| 注：1、城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 2、环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数，综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大，表明综合污染程度越重。 3、臭氧月平均值为日最大8小时平均浓度值第90百分位数，一氧化碳月平均值为每日平均浓度值 第95百分位数。 4、石溪浩（对照点）未参与全市统计。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，评估区域空气质量现状各项指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于环境空气质量达标区域。

3.1.2环境空气质量现状调查

- 区域内现有环境空气质量现状监测评价

# 1、布点情况

为了解评估区域环境空气中其他大气污染物的现状浓度，本次对评估区域内现有企业及规划环评现有监测数据进行总结，现有监测数据布点情况如下：

表3.1-2 区域内现有环境空气质量现状引用数据布点情况

| 序号 | 引用报告 | 引用点位 | 监测时间 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《华瓷科技片式多层陶瓷电容器（MLCC）项目环境影响报告表》 | 该项目所在地 | 2018.12.25~2018.12.31 | 氯化氢、硫酸雾、TVOC、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 |
| 2 | 《上达电子（遂宁）产业基地一期项目环境影响报告表》 | 该项目所在地、该项目下风向1km处银家沟 | 2019.11.19~11.25 | 硫酸、VOCs、甲醛、氯化氢、氯气、氨、硫化氢、氰化氢、氮氧化物、TSP |
| 3 | 《遂宁蓝科途新材料科技有限公司高性能湿法锂电池隔膜项目（一期）环境影响报告表》 | 该项目场址中心、该项目主导风向下风向 | 2022.11.1~11.8 | TSP、非甲烷总烃、二氯甲烷 |
| 4 | 《四川晨川包装材料有限公司四川晨川2023年载带新建项目环境影响报告表》 | 该项目所在地东南侧 | 2024.01.20~01.22 | 苯乙烯、丙烯腈 |
| 5 | 《精密制造基地项目环境影响报告表》 | 该项目所在地、项目南侧 | 2021.1.26~31、2.1 | TSP、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、甲醛 |
| 6 | 《遂宁船山高新技术产业园区总体规划（2023-2035） 环境影响报告书》 | 评估区域北侧约550m处遂宁市第十五中学 | 2020.12.23~2020.12.29 | 氨、硫酸、甲醛、甲苯、二甲苯、硫化氢、氟化物、氯化氢、TVOC |
|  |  | 评估区域南侧玉佳湾 | 2023.9.21~9.27 | 氨、氯化氢、TVOC、硫酸、甲醛、甲苯、二甲苯、硫化氢、氟化物 |

- 监测结果

- 根据引用资料，监测结果如下：

表3.1-3 《华瓷科技片式多层陶瓷电容器（MLCC）项目环境影响报告表》监测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 检测点位 |  |  |  | 检测项目 | 检测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目所在地 |  |  |  |  | 项目所在地 |  |  |  |
| 2018.12.25 | 氯化氢日均值（mg/m3） | 0.013 | / | / | / | 硫酸雾日均值（mg/m3） | 未检出 | / | / | / |
| 2018.12.26 |  | 0.011 | / | / | / |  | 未检出 | / | / | / |
| 2018.12.27 |  | 0.010 | / | / | / |  | 未检出 | / | / | / |
| 2018.12.28 |  | 0.007 | / | / | / |  | 未检出 | / | / | / |
| 2018.12.29 |  | 0.008 | / | / | / |  | 未检出 | / | / | / |
| 2018.12.30 |  | 0.009 | / | / | / |  | 未检出 | / | / | / |
| 2018.12.31 |  | 0.010 | / | / | / |  | 未检出 | / | / | / |
| 2022.11.01 | 氯化氢小时均值（mg/m3） | 0.034 | 0.033 | 0.039 | 0.023 | 硫酸雾小时均值（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.11.02 |  | 0.043 | 0.031 | 0.024 | 0.033 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.11.03 |  | 0.035 | 0.026 | 0.029 | 0.039 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.11.04 |  | 0.023 | 0.027 | 0.044 | 0.033 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.11.05 |  | 0.029 | 0.021 | 0.032 | 0.037 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.11.06 |  | 0.031 | 0.022 | 0.042 | 0.032 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.11.07 |  | 0.032 | 0.047 | 0.027 | 0.025 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2018.12.25 | 甲苯小时均值（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0145 | 二甲苯小时均值（mg/m3） | 0.0358 | 0.0364 | 0.0369 | 0.0439 |
| 2018.12.26 |  | 0.0020 | 0.0112 | 0.0024 | 0.0032 |  | 0.0372 | 0.0489 | 0.0373 | 0.0388 |
| 2018.12.27 |  | 0.0107 | 0.0058 | 0.0070 | 0.0113 |  | 0.0520 | 0.0422 | 0.0444 | 0.0519 |
| 2018.12.28 |  | 0.0034 | 0.0067 | 0.0038 | 0.0014 |  | 0.0371 | 0.0382 | 0.0366 | 0.0389 |
| 2018.12.29 |  | 0.0075 | 0.0035 | 0.0023 | 0.0022 |  | 0.0377 | 0.0363 | 0.0354 | 0.0364 |
| 2018.12.30 |  | 0.0023 | 0.0058 | 0.0023 | 0.0022 |  | 0.0408 | 0.0396 | 0.0360 | 0.0358 |
| 2018.12.31 |  | 0.0055 | 0.0021 | 0.0100 | 0.0025 |  | 0.0427 | 0.0435 | 0.0531 | 0.0398 |
| 2018.12.25 | 非甲烷总烃小时均值（mg/m3） | 0.64 | 0.88 | 0.77 | 0.83 | TVOV小时均值（mg/m3） | 0.2172 | 0.2112 | 0.2213 | 0.2116 |
| 2018.12.26 |  | 0.75 | 0.71 | 0.78 | 0.93 |  | 0.2978 | 0.2976 | 0.2942 | 0.2927 |
| 2018.12.27 |  | 0.83 | 0.61 | 0.81 | 0.68 |  | 0.2905 | 0.2882 | 0.2798 | 0.3060 |
| 2018.12.28 |  | 0.77 | 0.76 | 0.63 | 0.72 |  | 0.2377 | 0.2375 | 0.2402 | 0.2309 |
| 2018.12.29 |  | 0.70 | 0.63 | 0.85 | 0.63 |  | 0.0846 | 0.0876 | 0.0842 | 0.0831 |
| 2018.12.30 |  | 0.65 | 0.86 | 0.80 | 0.79 |  | 0.0737 | 0.0737 | 0.0763 | 0.0742 |
| 2018.12.31 |  | 0.83 | 1.00 | 0.90 | 0.82 |  | 0.2879 | 0.2880 | 0.2864 | 0.2679 |

表3.1-4 《上达电子（遂宁）产业基地一期项目环境影响报告表》监测结果

| 采样期 | 检测项目 | 检测点位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 该项目所在地 |  |  |  | 项目下风向1km处银家沟 |  |  |  |
| 2019.11.19 | 总悬浮颗粒物（小时均值）（mg/m3） | 0.234 | 0.234 | 0.151 | 0.167 | 0.067 | 0.100 | 0.084 | 0.151 |
| 2019.11.20 |  | 0.201 | 0.083 | 0.234 | 0.350 | 0.184 | 0.100 | 0.217 | 0.150 |
| 2019.11.21 |  | 0.368 | 0.234 | 0.233 | 0.117 | 0.134 | 0.234 | 0.117 | 0.234 |
| 2019.11.22 |  | 0.251 | 0.217 | 0.117 | 0.218 | 0.100 | 0.067 | 0.067 | 0.134 |
| 2019.11.23 |  | 0.184 | 0.167 | 0.134 | 0.117 | 0.251 | 0.134 | 0.150 | 0.167 |
| 2019.11.24 |  | 0.234 | 0.150 | 0.184 | 0.117 | 0.167 | 0.268 | 0.134 | 0.134 |
| 2019.11.25 |  | 0.167 | 0.084 | 0.117 | 0.117 | 0.150 | 0.100 | 0.134 | 0.100 |
| 2019.11.19 | 甲醛（小时均值）（mg/m3） | 0.031 | 0.041 | 0.031 | 0.041 | 0.021 | 0.031 | 0.041 | 0.031 |
| 2019.11.20 |  | 0.046 | 0.026 | 0.026 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.046 | 0.046 |
| 2019.11.21 |  | 0.026 | 0.036 | 0.026 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.036 |
| 2019.11.22 |  | 0.026 | 0.036 | 0.016 | 0.026 | 0.006 | 0.046 | 0.006 | 0.046 |
| 2019.11.23 |  | 0.006 | 0.026 | 0.016 | 0.036 | 0.026 | 0.036 | 0.046 | 0.046 |
| 2019.11.24 |  | 0.046 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.046 | 0.026 | 0.046 | 0.036 |
| 2019.11.25 |  | 0.036 | 0.026 | 0.036 | 0.036 | 0.046 | 0.036 | 0.046 | 0.026 |
| 2019.11.19 | 氨（小时均值）（mg/m3） | 0.049 | 0.039 | 0.045 | 0.066 | 0.047 | 0.033 | 0.028 | 0.018 |
| 2019.11.20 |  | 0.020 | 0.030 | 0.020 | 0.019 | 0.022 | 0.058 | 0.048 | 0.035 |
| 2019.11.21 |  | 0.039 | 0.073 | 0.050 | 0.045 | 0.019 | 0.019 | 0.025 | 0.027 |
| 2019.11.22 |  | 0.026 | 0.030 | 0.049 | 0.036 | 0.020 | 0.014 | 0.022 | 0.031 |
| 2019.11.23 |  | 0.034 | 0.055 | 0.057 | 0.027 | 0.020 | 0.022 | 0.030 | 0.016 |
| 2019.11.24 |  | 0.063 | 0.045 | 0.026 | 0.029 | 0.031 | 0.036 | 0.021 | 0.016 |
| 2019.11.25 |  | 0.050 | 0.046 | 0.037 | 0.036 | 0.041 | 0.032 | 0.028 | 0.023 |
| 2019.11.19 | 氮氧化物（小时均值）（mg/m3） | 0.043 | 0.078 | 0.072 | 0.086 | 0.083 | 0.051 | 0.070 | 0.055 |
| 2019.11.20 |  | 0.052 | 0.039 | 0.071 | 0.042 | 0.060 | 0.056 | 0.048 | 0.056 |
| 2019.11.21 |  | 0.037 | 0.035 | 0.028 | 0.031 | 0.036 | 0.038 | 0.039 | 0.046 |
| 2019.11.22 |  | 0.031 | 0.022 | 0.025 | 0.036 | 0.034 | 0.063 | 0.043 | 0.070 |
| 2019.11.23 |  | 0.032 | 0.031 | 0.036 | 0.029 | 0.045 | 0.043 | 0.035 | 0.038 |
| 2019.11.24 |  | 0.028 | 0.026 | 0.023 | 0.026 | 0.020 | 0.025 | 0.027 | 0.023 |
| 2019.11.25 |  | 0.027 | 0.032 | 0.033 | 0.020 | 0.031 | 0.041 | 0.032 | 0.034 |
| 2019.11.19 | 硫化氢（小时均值）（mg/m3） | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
| 2019.11.20 |  | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.006 |
| 2019.11.21 |  | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.006 |
| 2019.11.22 |  | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.007 |
| 2019.11.23 |  | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.007 |
| 2019.11.24 |  | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.005 |
| 2019.11.25 |  | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 |
| 2019.11.19 | 硫酸雾（小时均值）（mg/m3） | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 |
| 2019.11.20 |  | 未检出 | 0.009 | 0.008 | 0.012 | 0.005 | 未检出 | 0.007 | 0.014 |
| 2019.11.21 |  | 0.016 | 0.007 | 0.018 | 0.011 | 0.035 | 0.017 | 0.006 | 0.010 |
| 2019.11.22 |  | 0.020 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.009 |
| 2019.11.23 |  | 0.019 | 0.013 | 0.007 | 0.015 | 0.012 | 0.008 | 0.025 | 0.006 |
| 2019.11.24 |  | 0.006 | 未检出 | 未检出 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 0.011 | 0.010 |
| 2019.11.25 |  | 0.009 | 0.008 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.009 |
| 2019.11.19 | 硫酸雾（均值）（mg/m3） | 0.009 | / | / | / | 0.006 | / | / | / |
| 2019.11.20 |  | 0.008 | / | / | / | 0.009 | / | / | / |
| 2019.11.21 |  | 0.015 | / | / | / | 0.012 | / | / | / |
| 2019.11.22 |  | 0.014 | / | / | / | 0.010 | / | / | / |
| 2019.11.23 |  | 0.010 | / | / | / | 0.015 | / | / | / |
| 2019.11.24 |  | 0.010 | / | / | / | 0.011 | / | / | / |
| 2019.11.25 |  | 0.012 | / | / | / | 0.009 | / | / | / |
| 2019.11.19 | 氯气（小时均值）（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.20 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.21 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.22 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.23 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.24 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.25 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.19 | 氯气（时均值）（mg/m3） | 未检出 | / | / | / | 未检出 | / | / | / |
| 2019.11.20 |  | 未检出 | / | / | / | 未检出 | / | / | / |
| 2019.11.21 |  | 未检出 | / | / | / | 未检出 | / | / | / |
| 2019.11.22 |  | 未检出 | / | / | / | 未检出 | / | / | / |
| 2019.11.23 |  | 未检出 | / | / | / | 未检出 | / | / | / |
| 2019.11.24 |  | 未检出 | / | / | / | 未检出 | / | / | / |
| 2019.11.25 |  | 未检出 | / | / | / | 未检出 | / | / | / |
| 2019.11.19 | 氯化氢（小时均值（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.20 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.21 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.031 | 未检出 |
| 2019.11.22 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.23 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.24 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.25 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.19 | 氯化氢（均值）（mg/m3） | 未检出 | / | / | / | 未检出 | / | / | / |
| 2019.11.20 |  | 未检出 | / | / | / | 未检出 | / | / | / |
| 2019.11.21 |  | 未检出 | / | / | / | 未检出 | / | / | / |
| 2019.11.22 |  | 未检出 | / | / | / | 未检出 | / | / | / |
| 2019.11.23 |  | 未检出 | / | / | / | 未检出 | / | / | / |
| 2019.11.24 |  | 未检出 | / | / | / | 未检出 | / | / | / |
| 2019.11.25 |  | 未检出 | / | / | / | 未检出 | / | / | / |
| 2019.11.19 | 氰化氢（小时均值）（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.20 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.21 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.031 | 未检出 |
| 2019.11.22 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.23 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.24 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.25 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2019.11.19 | 总挥发性有机物（TVOC）（8小时均值）（mg/m3） | 1.31×10-3 | / | / | / | 8.31×10-4 | / | / | / |
| 2019.11.20 |  | 1.38×10-3 | / | / | / | 8.04×10-4 | / | / | / |
| 2019.11.21 |  | 2.41×10-3 | / | / | / | 2.30×10-3 | / | / | / |
| 2019.11.22 |  | 2.41×10-3 | / | / | / | 3.33×10-3 | / | / | / |
| 2019.11.23 |  | 3.09×10-3 | / | / | / | 2.75×10-3 | / | / | / |
| 2019.11.24 |  | 2.06×10-3 | / | / | / | 2.41×10-3 | / | / | / |
| 2019.11.25 |  | 2.07×10-3 | / | / | / | 2.18×10-3 | / | / | / |

表3.1-5 《高性能湿法锂电池隔膜项目（一期）环境影响报告表》监测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 检测点位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目场址中心 | 主导风向下风向 |
| 2022.11.01~11.02 | TSP （mg/m3） | 0.102 | 0.100 |
| 2022.11.02~11.03 |  | 0.109 | 0.097 |
| 2022.11.03~11.04 |  | 0.099 | 0.096 |
| 2022.11.04~11.05 |  | 0.083 | 0.076 |
| 2022.11.05~11.06 |  | 0.083 | 0.081 |
| 2022.11.06~11.07 |  | 0.106 | 0.092 |
| 2022.11.07~11.08 |  | 0.095 | 0.083 |

表3.1-6 《高性能湿法锂电池隔膜项目（一期）环境影响报告表》监测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 检测点位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目场址中心 |  |  |  | 项目主导风向下风向 |  |  |  |
| 2022.11.01 | 非甲烷总烃 小时均值（mg/m3） | 0.99 | 0.72 | 0.89 | 0.83 | 0.82 | 0.69 | 0.71 | 0.69 |
| 2022.11.02 |  | 0.62 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.67 | 0.72 |
| 2022.11.03 |  | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 0.47 | 0.53 |
| 2022.11.04 |  | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.75 | 0.47 | 0.50 |
| 2022.11.05 |  | 0.54 | 0.66 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.86 | 0.59 | 0.77 |
| 2022.11.06 |  | 0.49 | 0.60 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.65 | 0.71 | 0.76 |
| 2022.11.07 |  | 0.62 | 0.50 | 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.72 | 0.61 | 0.77 |
| 2022.11.01 | 二氯甲烷小时均值（mg/m3） | 0.0069 | 0.0064 | 0.002 | 0.138 | 0.0476 | 0.0290 | 0.0255 | 0.0396 |
| 2022.11.02 |  | 0.0071 | 0.0099 | 0.0149 | 0.0091 | 0.0152 | 0.0330 | 0.0160 | 0.0192 |
| 2022.11.03 |  | 0.0017 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0077 | 0.0034 | 0.0042 | 0.0051 | 0.0080 |
| 2022.11.04 |  | 0.0038 | 0.0024 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0048 | 0.0045 | 0.0043 | 0.0064 |
| 2022.11.05 |  | 0.0130 | 0.0088 | 0.0043 | 0.0027 | 0.0215 | 0.0180 | 0.0229 | 0.0060 |
| 2022.11.06 |  | 0.0027 | 0.0038 | 0.0045 | 0.0011 | 0.0087 | 0.0244 | 0.0096 | 0.0101 |
| 2022.11.07 |  | 0.0029 | 0.0072 | 0.0040 | 0.0027 | 0.0055 | 0.0090 | 0.0076 | 0.0060 |

表3.1-7 《四川晨川包装材料有限公司四川晨川2023年载带新建项目环境影响报告表》监测结果

| 检测信息 |  | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 采样日期 | 苯乙烯 | 丙烯腈 |
| 项目所在地 | 2024.1.20 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2024.1.21 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2024.1.22 | 未检出 | 未检出 |

表3.1-8 《精密制造基地项目环境影响报告表》监测结果

| 采样期 | 检测项目 | 该项目所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.1.26 | 苯小时均值（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.27 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.28 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.29 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.30 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.31 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.2.1 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.26 | 甲苯小时均值（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.27 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.28 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.29 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.30 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.31 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.2.1 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.26 | 二甲苯小时均值（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.27 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.28 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.29 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.30 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.31 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.2.1 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.26 | 甲醛小时均值（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.27 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.28 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.29 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.30 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.31 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.2.1 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021.1.26 | 总悬浮颗粒物日均值（mg/m3） | 0.069 | / | / | / |
| 2021.1.27 |  | 0.072 | / | / | / |
| 2021.1.28 |  | 0.065 | / | / | / |
| 2021.1.29 |  | 0.075 | / | / | / |
| 2021.1.30 |  | 0.074 | / | / | / |
| 2021.1.31 |  | 0.068 | / | / | / |
| 2021.2.1 |  | 0.070 | / | / | / |
| 2021.1.26 | TVOC8小时均值（mg/m3） | 0.0049 | / | / | / |
| 2021.1.27 |  | 0.0183 | / | / | / |
| 2021.1.28 |  | 0.0069 | / | / | / |
| 2021.1.29 |  | 0.0067 | / | / | / |
| 2021.1.30 |  | 0.0056 | / | / | / |
| 2021.1.31 |  | 0.0064 | / | / | / |
| 2021.2.1 |  | 0.0037 | / | / | / |

表3.1-9 《遂宁船山高新技术产业园区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》监测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 检测点位 |  |  |  | 检测项目 | 检测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评估区域北侧约550m处遂宁市第十五中学 |  |  |  |  | 评估区域南侧玉佳湾 |  |  |  |
| 2023.9.21 | 硫化氢小时均值（mg/m3） | 0.001 | ND | 0.001 | 0.002 | 硫化氢小时均值（mg/m3） | ND | ND | 0.001 | 00.001 |
| 2023.9.22 |  | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |  | ND | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 2023.9.23 |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | ND | 0.001 | ND | ND |
| 2023.9.24 |  | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 2023.9.25 |  | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 | ND | ND | 0.001 |
| 2023.9.26 |  | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 2023.9.27 |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 2023.9.21 | 氨小时均值（mg/m3） | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 氨小时均值（mg/m3） | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 2023.9.22 |  | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 2023.9.23 |  | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.24 |  | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |  | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 2023.9.25 |  | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |  | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 2023.9.26 |  | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |  | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 2023.9.27 |  | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |  | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| 2023.9.21 | 氟化物小时均值（μg/m3） | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 氟化物小时均值（μg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.22 |  | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.23 |  | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.24 |  | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.25 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.26 |  | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.27 |  | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.21 | 甲醛小时均值（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | 甲醛小时均值（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.22 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.23 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.24 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.25 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.26 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.27 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.21 | 硫酸雾小时均值（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | 硫酸雾小时均值（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.22 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.23 |  | ND | ND | 0.005 | 0.005 |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.24 |  | 0.005 | ND | ND | ND |  | 0.006 | ND | ND | ND |
| 2023.9.25 |  | 0.008 | 0.006 | 0.006 | ND |  | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.005 |
| 2023.9.26 |  | ND | 0.009 | ND | 0.022 |  | 0.006 | 0.011 | 0.005 | 0.005 |
| 2023.9.27 |  | 0.022 | 0.029 | 0.030 | 0.030 |  | 0.021 | 0.023 | 0.014 | 0.027 |
| 2023.9.21 | 氯化氢小时均值*（mg/m3） | 0.020 | ND | ND | ND | 氯化氢小时均值（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.22 |  | ND | 0.021 | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.23 |  | ND | ND | 0.020 | 0.022 |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.24 |  | ND | 0.024 | 0.022 | 0.020 |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.25 |  | 0.021 | 0.020 | 0.024 | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.26 |  | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.024 |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.27 |  | 0.026 | 0.022 | 0.028 | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.21 | 甲苯小时均值（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | 甲苯小时均值（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.22 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.23 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.24 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.25 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.26 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.27 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.21 | 邻二甲苯小时均值（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | 邻二甲苯小时均值（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.22 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.23 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.24 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.25 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.26 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.27 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.21 | 间二甲苯小时均值（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | 间二甲苯小时均值（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.22 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.23 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.24 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.25 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.26 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.27 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.21 | 对二甲苯小时均值（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | 对二甲苯小时均值（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.22 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.23 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.24 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.25 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.26 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.27 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.21 | 二甲苯小时均值（mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 二甲苯小时均值（mg/m3 | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.22 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.23 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.24 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.25 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.26 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |
| 2023.9.27 |  | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | ND |

备注：*表示监测时间为2020.12.23~2020.12.29

表3.1-10 《遂宁船山高新技术产业园区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》监测结果  单位 ：mg/m3

| 采样日期 | 评估区域北侧约550m处遂宁市第十五中学 |  |  |  |  | 评估区域南侧玉佳湾 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氯化氢日均值* | 甲醛日均值 | 氟化物日均值 | 硫酸雾日均值 | TVOC8h均值* | 氯化氢日均值 | 甲醛日均值 | 氟化物日均值 | 硫酸雾日均值 | TVOC8h均值 |
| 2023.9.21 | 0.005 | ND | ND | ND | 0.0432 | ND | ND | ND | ND | 0.175 |
| 2023.9.22 | 0.004 | ND | ND | ND | 0.0522 | ND | ND | ND | ND | 0.019 |
| 2023.9.23 | 0.005 | ND | ND | ND | 0.0585 | ND | ND | ND | ND | 0.039 |
| 2023.9.24 | ND | ND | ND | ND | 0.0264 | ND | ND | ND | ND | 0.157 |
| 2023.9.25 | 0.006 | ND | ND | ND | 0.0247 | ND | ND | ND | ND | 0.020 |
| 2023.9.26 | ND | ND | ND | ND | 0.0400 | ND | ND | ND | ND | 0.022 |
| 2023.9.27 | 0.005 | ND | ND | ND | 0.0394 | ND | ND | ND | ND | 0.050 |

备注：*表示监测时间为2020.12.23~2020.12.29

根据以上监测结果，本项目区域环境质量良好，相关污染物监测结果均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的浓度限值要求及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值相关要求。

## （2）本次评估监测

# 1、监测布点及监测项目

本次评估区域分为两部分，北部区域现状为停车场，且该区域紧邻龙凤镇金家沟水源地，暂缓开发；根据《遂宁船山高新技术产业园区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》园区环境质量监测计划表，该监测计划提出评估区域附近大气环境跟踪监测点位为遂宁第十五中学，该点位距离本次评估区域主要开发区域较远。因此本次现状监测选择评估区域内主要开发区域（近期工业用地部分）内及最近敏感点为监测点位。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）以及考虑当地的风向频率统计特征，本次监测布设大气环境采样点2个，监测点布置情况见下表：

表3.1-11 环境空气质量现状监测点布置情况

| 序号 | 监测点位置 | 坐标 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#评估区域内 | 105°35′10.933″E，30°26′44.004″N | TSP、NOx、氟化物、氨、苯、苯乙烯、甲苯、二甲苯、丙酮、甲醇、甲醛、硫化氢、硫酸、氯化氢、TVOC、铅、六价铬、镉、砷、二氯甲烷、三氯甲烷 |
| 2 | 2#凉水井小区4期 | 105°34′32.773″E，30°26′55.259″N |  |

# 2、监测采样时间和频次

环境空气质量现状监测，连续监测7天，监测频率见下表：

表3.1-12 环境空气质量现状监测点采样时间和频率

| 1小时均值 | 8小时均值 | 24小时均值 |
| --- | --- | --- |
| NOx、氟化物、氨、苯、苯乙烯、甲苯、二甲苯、丙酮、甲醇、甲醛、硫化氢、硫酸、氯化氢、二氯甲烷、三氯甲烷 | TVOC | TSP、铅、六价铬、镉、砷 |

- 监测结果

- 环境空气质量现状监测结果如下表：

表3.1-13   环境空气监测结果表 单位：μg/m3

| 点位 项目 | 1#电子信息产业园区 |  |  |  |  |  |  | 2#凉水井小区4期 |  |  |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | 8.01 | 8.2 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | 8.1 | 8.2 | / |
| 总悬浮颗粒物（日均值） | 82 | 83 | 85 | 78 | 86 | 80 | 76 | 56 | 62 | 61 | 58 | 61 | 59 | 56 | 300 |
| 氮氧化物（小时均值） | 40 | 35 | 30 | 36 | 36 | 38 | 35 | 34 | 41 | 25 | 31 | 27 | 31 | 28 | 250 |
| 氟化物（小时均值） | 未检出 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 0.5 | 未检出 | 0.5 | 20 |
| 氨（mg/m3）（小时均值） | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.2 |
| 苯（小时均值） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 110 |
| 甲苯（小时均值） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 200 |
| 二甲苯（小时均值） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 200 |
| 苯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 |
| 丙酮（小时均值） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 800 |
| 甲醇（mg/m3）（小时均值） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 |
| 甲醛（mg/m3）（小时均值） | 0.042 | 0.047 | 0.048 | 0.033 | 0.045 | 0.042 | 0.033 | 0.030 | 0.033 | 0.033 | 0.027 | 0.033 | 0.036 | 0.036 | 0.05 |
| 硫化氢（mg/m3）（小时均值） | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
| 硫酸雾（mg/m3）（小时均值） | 0.013 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.019 | 未检出 | 未检出 | 0.009 | 0.013 | 未检出 | 0.013 | 0.014 | 0.3 |
| 氯化氢（mg/m3）（小时均值） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 总挥发性有机化合物（TVOC） （8小时均值） | 144 | 298 | 117 | 109 | 99.1 | 218 | 139 | 130 | 127 | 106 | 90.6 | 104 | 145 | 191 | 600 |
| 三氯甲烷（小时均值） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 二氯甲烷（小时均值） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 六价铬（铬酸雾）（日均值） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 砷（mg/m3）（日均值） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 铅（mg/m3）（日均值） | 未检出 | 6×10-6 | 未检出 | 6×10-6 | 7×10-6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4×10-6 | 未检出 | 未检出 | 4×10-6 | 未检出 | / |
| 镉（mg/m3）（日均值） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |

根据上述监测结果可知，评估区域内环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的浓度限值要求及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值相关要求。

3.2地表水环境质量现状调查与评价

3.2.1渠河地表水环境质量现状调查与评价

（1）现有渠河地表水环境质量现状监测评价

1、布点情况

遂宁高新区工业污水处理厂、物流港污水处理厂共用一个排口，设置于渠河上，本次评估引用《遂宁船山高新技术产业园区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》中2023年2月、9月对渠河水质监测进行评价。引用布点情况如下：

表3.2-1 现有地表水环境质量现状引用数据布点情况

| 序号 | 引用报告 | 引用点位 | 监测时间 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《遂宁船山高新技术产业园区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》 | 渠河规划污水处理厂排污口上游500m处 | 2023.9.21~9.23 | 水温，pH，溶解氧，高锰酸盐指数，化学需氧量，五日生化需氧量，氨氮，苯酚，氰化物，氯化物，硝酸盐，硫酸盐，汞，砷，六价铬，总磷，挥发酚，石油类，铁，锌，铜，铬，铅，总镍，镉，锰，悬浮物，氟化物，硫化物，粪大肠菌群，苯，甲苯 |
| 2 |  | 渠河规划污水处理厂排污口下游1500m处 |  |  |

2、监测结果

根据引用资料，引用监测结果如下：

表3.2-2 《遂宁船山高新技术产业园区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》监测结果 单位：mg/L

| 监测项目 | 规划污水处理厂排污口上游500m处 |  |  | 规划污水处理厂排污口下游1500m处 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023.9.21 | 2023.9.22 | 2023.9.23 | 2023.9.21 | 2023.9.22 | 2023.9.23 |
| 水温（℃） | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 22.0 |
| pH（无量纲） | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
| 溶解氧 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
| 悬浮物 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 高锰酸盐指数 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 化学需氧量 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| 五日生化需氧量 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
| 氨氮 | 0.142 | 0.158 | 0.137 | 0.113 | 0.123 | 0.089 |
| 石油类 | 0.01 | 0.01L | 001 | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 总磷 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 氟化物 | 0.332 | 0.346 | 0.356 | 0.387 | 0.330 | 0.358 |
| 氯化物 | 16.2 | 16.8 | 16.4 | 16.1 | 16.8 | 16.4 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 铅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 镉 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 砷 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 2.4 |
| 汞 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 苯酚 | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 硝酸盐氮 | 1.33 | 1.36 | 1.23 | 1.12 | 1.36 | 1.27 |
| 硫酸盐 | 66.8 | 55.6 | 41.8 | 50.6 | 51.8 | 66.8 |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 铜 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 镍 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 2.0×103 | 2.6×103 | 2.1×103 | 2.0×103 | 2.1×103 | 2.1×103 |
| 苯 | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 甲苯 | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |

根据上述监测结果，渠河地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

## （2）本次评估现状监测

# 1、监测布点及监测项目

根据《遂宁船山高新技术产业园区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》园区环境质量监测计划表，该监测计划提出园区地表水跟踪监测点位为园区规划排口上游500m（渠河）、园区规划排口下游1500m（渠河）。目前该排污口已设置，渠河排污口位置位于龙凤镇白鹤桥村现状人行天桥上游侧渠河右岸（105°36′33.926″E，30°26′37.311″N），因此本次地表水环境质量监测拟设置单位与规划环评监测计划表一致，具体监测点位详见下表：

表3.2-3 地表水环境质量现状监测点布置情况

| 序号 | 监测点位名称 | 经纬度 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#渠河排污口上游500m | 105°36′20.340″E， 30°26′49.465″N | 水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐（以N计）、铁、锰、苯、甲苯 |
| 2 | 2#渠河排污口下游1500m | 105°37′32.335″E， 30°26′36.279″N |  |

- 2、采样时间和频次

- 地表水质量现状监测，每个点位采样3天，1天采样1次。

- 3、监测结果

- 地表水环境质量现状监测结果如下表：

表3.2-4 地表水环境质量现状监测结果  单位mg/L

| 点位 项目 | 渠河排污口上游500m |  |  | 渠河排污口下游1500m |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09月24日 | 09月25日 | 09月26日 | 09月24日 | 09月25日 | 09月26日 |  |
| 水温（℃） | 27.5 | 27.8 | 26.3 | 27.5 | 27.6 | 25.9 |  |
| pH值（无量纲） | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6~9 |
| 溶解氧 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | ≥5 |
| 高锰酸盐指数 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | ≤6 |
| 化学需氧量 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | ≤20 |
| 五日生化需氧量 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | ≤4 |
| 氨氮 | 0.038 | 0.031 | 0.038 | 0.039 | 0.033 | 0.056 | ≤1.0 |
| 总磷 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | ≤0.2 |
| 铜 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | ≤1.0 |
| 锌 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤1.0 |
| 氟化物 | 0.176 | 0.165 | 0.171 | 0.161 | 0.168 | 0.172 | ≤1.0 |
| 硒 | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | ≤0.01 |
| 砷 | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | ≤0.05 |
| 汞 | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | <0.0001 |
| 镉 | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | ≤0.005 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 铅 | 7.0×10-4L | 7.0×10-4L | 7.0×10-4L | 7.0×10-4L | 7.0×10-4L | 7.0×10-4L | ≤0.05 |
| 氰化物 | 0.001L | 0.001I | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.2 |
| 挥发酚 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | ≤0.005 |
| 石油类 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ≤0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 |
| 硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.2 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 2.6×102 | 4.9×102 | 3.3×102 | 4.9×102 | 4.9×102 | 3.5×103 | ≤10000 |
| 硫酸盐 | 30.6 | 30.1 | 31.6 | 30.7 | 29.5 | 29.9 | ≤250 |
| 氯化物 | 6.24 | 6.50 | 6.43 | 6.90 | 6.20 | 6.41 | ≤250 |
| 硝酸盐（以N计） | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | ≤10 |
| 铁 | 0.06 | 0.19 | 0.30 | 0.11 | 0.20 | 0.23 | ≤0.3 |
| 锰 | 0.004L | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | ≤0.1 |
| 苯 | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | ≤0.01 |
| 甲苯 | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | 2×10-3L | ≤0.7 |

备注：“L”表示所检项目检测结果低于方法检出限。

根据上述监测结果可知，渠河排污口上游500m、渠河排污口下游1500m各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

3.2.2金家沟水源地地表水环境质量现状调查与评价

- （1）现有监测结果

- 根据业主提供资料，金家沟水源地2020~2023年地表水水质监测结果如下：

表3.2-5 金家沟水源地2020年、2021年四季度水质监测结果  单位mg/L

| 时间 项目 | 2020年第一季度 | 2020年第二季度 | 2020年第三季度 | 2020年第四季度 | 2021年第一季度 | 2021年第二季度 | 2021年第三季度 | 2021年第四季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 10.0 | 24.5 | 26.2 | 18.4 | 15.2 | 21.2 | 29.9 | 18.2 |
| pH | 8.12 | 7.87 | 7.72 | 6.96 | 8.11 | 7.7 | 7.46 | 8.00 |
| 溶解氧 | 10.2 | 6.97 | 8.13 | 7.10 | 8.49 | 6.89 | 5.3 | 8.2 |
| 高锰酸盐指数 | 3.4 | 3.7 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.67 | 1.82 |
| BOD5 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 1.7 | 1.2 |
| 氨氮 | 0.140 | 0.206 | 0.600 | 0.068 | 0.281 | 0.146 | 0.133 | 0.226 |
| 总磷 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 总氮 | 2.59 | 3.12 | 2.82 | 1.62 | / | / | / | / |
| 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.006L | 0.006L | 0.04L | 0.006L | 0.05L | 0.05L |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.004L | 0.004L | 0.009L | 0.004L | 0.05L | 0.05L |
| 氟化物 | 0.162 | 0.150 | 0.100 | 0.129 | 0.210 | 0.310 | 0.079 | 0.185 |
| 硒（四价） | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.00072 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
| 砷 | 0.0003L | 0.0013 | 0.0005 | 0.0003L | 0.00168 | 0.0009 | 0.0044 | 0.0011 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004 | 0.00004L |
| 镉 | 0.001L | 0.0001L | 0.005L | 0.005L | 0.00005L | 0.005L | 0.0001L | 0.0001L |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.005 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.028 | 0.004L |
| 铅 | 0.01L | 0.002L | 0.001L | 0.001L | 0.00012 | 0.001L | 0.001L | 0.002 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.002L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 挥发酚 | 0.0005 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0028 | 0.0010 |
| 石油类 | 0.01L | 0.03 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01 | 0.01L |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.10 | 0.137 |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.042 | 0.005L |
| 粪大肠菌群 | 4.9×103 | 3.8×103 | 5400 | 5400 | 7600 | 8700 | 5400 | 3500 |
| 硫酸盐 | 62.9 | 39.7 | 22.1 | 34.2 | 53.2 | 39.3 | 25.2 | 39.5 |
| 氯化物 | 19.8 | 14.9 | 4.30 | 7.10 | 18.1 | 9.53 | 11.3 | 11.2 |
| 硝酸盐 | 2.29 | 1.14 | 1.54 | 1.44 | 1.60 | 0.847 | 6.05 | 2.62 |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.22 | 0.05 | 0.01L | 0.03L | 0.05 | 0.26 |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.005 | 0.004L | 0.01L | 0.01L | 0.07 | 0.01L |

表3.2-6 金家沟水源地2022年、2023年四季度水质监测结果  单位mg/L

| 时间 项目 | 2022年第一季度 | 2022年第二季度 | 2022年第三季度 | 2022年第四季度 | 2023年第一季度 | 2023年第二季度 | 2023年第三季度 | 2023年第四季度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 15.4 | 23.2 | 23.8 | 19.7 | 15.3 | 24.2 | 28.8 | 19.9 |
| pH | 7.2 | 7.9 | 8.1 | 7.1 | 8.4 | 8.2 | 7.3 | 8.3 |
| 溶解氧 | 8.50 | 7.64 | 6.2 | 6.99 | 9.30 | 8.11 | 6.3 | 7.15 |
| 高锰酸盐指数 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 3.5 | 1.2 | 1.9 | 1.57 | 2.4 |
| BOD5 | 3.6 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 0.5L | 1.5 | 0.9 |
| 氨氮 | 0.179 | 0.044 | 0.362 | 0.121 | 0.233 | 0.112 | 0.198 | 0.063 |
| 总磷 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.074 | 0.04 | 0.05 |
| 铜 | 0.006L | 0.006L | 0.05L | 0.002 | 0.00108 | 0.00078 | 0.04L | 0.00082 |
| 锌 | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.05L | 0.00260 | 0.00535 | 0.009L | 0.00248 |
| 氟化物 | 0.204 | 0.188 | 0.154 | 0.168 | 0.238 | 0.134 | 0.470 | 0.166 |
| 硒（四价） | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0012 | 0.00046 | 0.00041L | 0.00064 | 0.00078 |
| 砷 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0003L | 0.00180 | 0.00180 | 0.00232 | 0.00152 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 镉 | 0.005L | 0.005L | 0.001L | 0.001L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.006 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.02 | 0.01L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00074 | 0.00009L |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.004L | 0.001L |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0004 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0008 | 0.0003L |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01 | 0.01L |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.06 | 0.058 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01 | 0.005L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 粪大肠菌群 | 9200 | 5400 | 140 | 5800 | 9200 | 2200 | 1200 | 1100 |
| 硫酸盐 | 38.3 | 32.2 | 34.1 | 39.6 | 54.0 | 31.4 | 41.3 | 32.1 |
| 氯化物 | 13.0 | 11.52 | 10.9 | 9.90 | 21.2 | 9.50 | 21.8 | 10.2 |
| 硝酸盐 | 1.15 | 1.36 | 1.18 | 6.31 | 1.61 | 1.33 | 1.46 | 1.89 |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.04 | 0.19 | 0.00380 | 0.00259 | 0.01L | 0.00074 |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.00230 | 0.00077 | 0.01L | 0.00016 |

根据监测结果可知，2020~2023年金家沟水源地各项监测指标除氨氮外，其余监测指标各季度均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类水质标准；氨氮除2020年第三季度不满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类水质标准，但满足Ⅲ类水质标准外，其余各年度各季度均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类水质标准。

- 水质变化趋势

根据上述水质监测结果分析，2020~2023年各项监测指标中高锰酸盐指数、氨氮、总磷水质变化趋势如下图所示：

Ⅱ类 Ⅲ类

图3.2-1 金家沟水源地2020~2023年高锰酸盐指数变化图

Ⅲ类 Ⅱ类

- 图3.2-2 金家沟水源地2020~2023年氨氮变化图

- 图3.2-3 金家沟水源地2020~2023年总磷变化图

根据上述变化图分析可知，金家沟水源地2020~2023年高锰酸盐指数、氨氮及总磷无明显趋势变化，总体保持稳定。

3.3地下水环境质量现状调查与评价

3.3.1区域地下水水质现状

### （1）区域内现有地下水环境质量现状监测评价

# 1、布点情况

为了解评估区域地下水环境质量现状，本次对评估区域内现有企业及规划环评现有监测数据进行总结，现有监测数据布点情况如下：

表3.3-1 区域内现有地下水质量现状引用数据布点情况

| 序号 | 引用报告 | 引用点位 | 监测时间 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《华瓷科技片式多层陶瓷电容器（MLCC）项目环境影响报告表》 | 该项目所在地 | 2018.12.25 | K+、Na+、Ca+、Mg+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、As、Hg、Cr6+、总硬度、Pb、Cd、Fe、Mn、溶解性总固体、高锰酸盐指数、Zn、Cu、Ni |
| 2 | 《上达电子（遂宁）产业基地一期项目环境影响报告表》 | 该项目所在地上下游（D1、D3、D4） | 2019.12.7 | pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氟化物、锌、铁、锰、铜、铅、镉、镍、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、钾、钙、镁、氰化物、汞、总砷、六价铬、碱度、石油类、银 |
| 3 | 《遂宁船山高新技术产业园区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》 | 评估区域内北侧、南侧（D4、D5） | 2023.9 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数；钾、钠、钙、镁、CO32-、HCO3-、铜、锌、硫化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯 |

- 2、监测结果

- 根据引用资料，监测结果如下：

表3.3-2 《华瓷科技片式多层陶瓷电容器（MLCC）项目环境影响报告表》监测结果 单位：mg/L

| 监测项目 | 监测值 | 监测项目 | 监测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 7.24 | 锰 | 0.01 |
| 氨氮 | 0.036 | 溶解性总固体 | 521 |
| 硝酸盐 | 4.29 | 高锰酸盐指数 | 0.5 |
| 亚硝酸盐 | 未检出 | 硫酸盐 | 231 |
| 挥发性酚类 | 未检出 | 氯化物 | 28.9 |
| 氰化物 | 未检出 | 钾 | 2.19 |
| 砷 | 0.0005 | 钠 | 46.0 |
| 汞 | 未检出 | 钙 | 97.6 |
| 六价铬 | 未检出 | 镁 | 18.7 |
| 总硬度 | 311 | CO32- | 0 |
| 铅 | 未检出 | HCO3- | 208 |
| 氟化物 |  | 铜 | 未检出 |
| 镉 | 未检出 | 锌 | 未检出 |
| 铁 | 未检出 | 镍 | 未检出 |

备注：仅摘录评估区域范围内点位

表3.3-3 《上达电子（遂宁）产业基地一期项目环境影响报告表》监测结果 单位：mg/L

| 点位 项目 | 2019年12月7日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂区地下水上游方向（D1） | 厂区地下水侧向（D3） | 厂区内（D4） | 项目 | 厂区地下水上游方向（D1） | 厂区地下水侧向（D3） | 厂区内（D4） |
| pH值 | 7.07 | 7.01 | 7.12 | 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总硬度 | 428 | 434 | 443 | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 溶解性总固体 | 566 | 553 | 804 | 耗氧量 | 0.523 | 0.618 | 0.714 |
| 氟化物 | 0.269 | 0.208 | 0.315 | 氨氮 | 0.045 | 0.037 | 0.034 |
| 氯化物 | 3.56 | 9.78 | 16.8 | 硫化物 | 未检出 | 0.005 | 0.006 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 钾 | 2.03 | 1.23 | 1.20 |
| 硝酸盐（以N计） | 2.58 | 1.88 | 4.23 | 钙 | 93.5 | 95.1 | 96.6 |
| 硫酸盐 | 42.2 | 41.9 | 210 | 钠 | 65.5 | 24.9 | 23.0 |
| 锌 | 1.0×10-3 | 3.6×10-3 | 2.0×10-3 | 镁 | 34.5 | 19.4 | 19.5 |
| 铁 | 0.0467 | 0.0158 | 0.0139 | 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锰 | 6×10-4 | 1.2×10-3 | 1.4×10-3 | 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铜 | 1.0×10-3 | 1.6×10-3 | 1.9×10-3 | 总砷 | 7.6×10-4 | 5.4×10-4 | 5.7×10-4 |
| 镍 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 7×10-4 | 碱度 | 230 | 238 | 254 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 石油类 | 0.01 | 未检出 | 0.01 |
| 铝 | 0.105 | 0.026 | 0.025 | 银 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

备注：仅摘录评估区域范围内点位

表3.3-4 《遂宁船山高新技术产业园区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》监测结果 单位：mg/L

| 监测项目 | D4 | D5 | 监测项目 | D4 | D5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 7.1 | 7.2 | 硫酸盐 | 57.2 | 76.6 |
| 氨氮 | 0.203 | 0.113 | 氯化物 | 3.94 | 40.8 |
| 硝酸盐 | 2.03 | 6.28 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ND | ND |
| 亚硝酸盐 | 0.005 | 0.007 | 菌落总数（CFU/mL） | 50 | 56 |
| 挥发性酚类 | ND | ND | 钾 | 0.75 | 3.07 |
| 氰化物 | ND | ND | 钠 | 18 | 40.3 |
| 砷 | 0.0006 | 0.0009 | 钙 | 120 | 124 |
| 汞 | ND | ND | 镁 | 13.4 | 6.74 |
| 六价铬 | ND | ND | CO32- | ND | ND |
| 总硬度 | 380 | 348 | HCO3- | 432 | 321 |
| 铅 | 0.003 | 0.005 | 铜 | 0.001 | 0.003 |
| 氟化物 | 0.404 | 0.905 | 锌 | ND | ND |
| 镉 | 0.0008 | 0.0008 | 硫化物 | ND | ND |
| 铁 | ND | ND | 三氯甲烷 | 0.0037 | ND |
| 锰 | ND | ND | 四氯化碳 | ND | ND |
| 溶解性总固体 | 467 | 494 | 苯 | ND | ND |
| 高锰酸盐指数 | 1.5 | 1.4 | 甲苯 | ND | ND |

由上表可知，评估区域内地下水质量现状各项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

## （2）本次评估现状监测

# 1、监测布点及监测项目

根据《遂宁船山高新技术产业园区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》园区环境质量监测计划表，该监测计划提出园区地下水水质监测点位为电子信息产业园内。本次评估结合规划环评监测计划表要求、评估区域工业用开发规划及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，拟在评估区域上下游及评估区域内各设置1个地下水环境质量监测点位，满足规划环评监测计划表要求。具体监测点位详见下表：

表3.3-5 地下水环境质量现状监测点布置情况

| 序号 | 监测点位名称 | 经纬度 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评估区域上游 | 105°34′26.322″E，30°26′52.795″N | 色度、臭和味、浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、铍、硼、锑、钡、镍、钴、钼、银、铊、钾、钙、镁、石油类、碱度（碳酸盐）、碱度（重碳酸盐） |
| 2 | 评估区域内 | 105°34′56.140″E，30°26′42.639″N |  |
| 3 | 评估区域下游 | 105°34′58.457″E，30°26′4.727″N |  |

- 2、采样时间和频次

- 地下水质量现状监测，每个点位采样1天，1天采样1次。

- 3、监测结果

- 地下水环境质量现状监测结果如下表：

表3.3-6 地下水环境质量现状监测结果

| 点位 项目 | 采样日期：08月01日 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#评估区域内 | 2#评估区域上游 | 3#评估区域下游 |  |
| 色度（度） | 10 | 5 | ＜5 | ≤15 |
| 臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无 |
| 浊度（NTU） | 9.0 | 7.0 | 4.1 | ≤3 |
| 肉眼可见物 | 有颗粒物 | 有颗粒物 | 有颗粒物 | 无 |
| pH值（无量纲） | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 6.5≤pH≤8.5 |
| 总硬度（mg/L） | 377 | 270 | 322 | ≤450 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 480 | 307 | 387 | ≤1000 |
| 硫酸盐（mg/L） | 79.8 | 31.2 | 31.0 | ≤250 |
| 氯化物（mg/L） | 8.71 | 5.17 | 10.5 | ≤250 |
| 铁（mg/L） | 0.02 | 0.01 | 0.01L | ≤0.3 |
| 锰（mg/L） | 0.096 | 0.004L | 0.004L | ≤0.10 |
| 铜（mg/L） | 0.006L | 0.006L | 0.006L | ≤1.00 |
| 锌（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤1.00 |
| 铝（mg/L） | 0.108 | 0.076 | 0.014 | ≤0.20 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.3 |
| 耗氧量（mg/L） | 2.0 | 1.1 | 1.0 | ≤3.0 |
| 氨氮（mg/L） | 0.148 | 0.030 | 0.027 | ≤0.50 |
| 硫化物（mg/L） | 0.004 | 0.003 | 0.004 | ≤0.02 |
| 钠（mg/L） | 5.12 | 4.40 | 3.94 | ≤200 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 8 | ＜2 | 14 | ≤3.0 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 710 | 650 | 850 | ≤100 |
| 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.443 | 0.005L | 0.005L | ≤1.00 |
| 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 2.33 | 5.43 | 4.86 | ≤20.0 |
| 氰化物（mg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 |
| 氟化物（mg/L） | 0.233 | 0.322 | 0.216 | ≤1.0 |
| 碘化物（mg/L） | 0.002L | 0.002L | 0.002L | ≤0.08 |
| 汞（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | ≤0.001 |
| 砷（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L | ≤0.01 |
| 硒（mg/L） | 4×10-4L | 4×10-4L | 4×10-4L | ≤0.01 |
| 镉（mg/L） | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | ≤0.005 |
| 铬（六价）（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
| 铅（mg/L） | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | ≤0.01 |
| 三氯甲烷（µg/L） | 0.08 | 0.17 | 0.19 | ≤60 |
| 四氯化碳（µg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤2.0 |
| 苯（µg/L） | 2L | 2L | 2L | ≤10.0 |
| 甲苯（µg/L） | 2L | 2L | 2L | ≤700 |
| 铍（mg/L） | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L | ≤0.002 |
| 硼（mg/L） | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ≤0.50 |
| 锑（mg/L） | 2×10-4L | 2×10-4L | 2×10-4L | ≤0.005 |
| 钡（mg/L） | 0.181 | 0.408 | 0.090 | ≤0.70 |
| 镍（mg/L） | 0.007L | 0.007L | 0.007L | ≤0.02 |
| 钴（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 |
| 钼（mg/L） | 0.02L | 0.02L | 0.02L | ≤0.07 |
| 银（mg/L） | 0.02L | 0.02L | 0.02L | ≤0.05 |
| 铊（mg/L） | 3×10-5L | 3×10-5L | 3×10-5L | ≤0.0001 |
| 钾（mg/L） | 0.779 | 0.726 | 0.424 | / |
| 钙（mg/L） | 110 | 78.0 | 108 | / |
| 镁（mg/L） | 20.0 | 12.8 | 6.78 | / |
| 石油类（mg/L） | 0.01 | 0.02 | 0.02 | / |
| 碱度（碳酸盐）（mg/L） | 0 | 0 | 0 | / |
| 碱度（重碳酸盐）（mg/L） | 427 | 289 | 372 | / |

备注：“L”表示所检项目检测结果低于方法检出限。

根据上述监测结果可知，评估区域内、评估区域上游及下游各监测指标中浊度、肉眼可见物及菌落总数均不达标，评估区域内及评估区域下游总大肠菌群不达标，其余各监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

3.3.2地下水水位调查情况

本次评估于2024年9月25日对区域地下水水位进行了调查，其调查结果如下表所示：

表3.4-7 区域地下水水位调查情况

| 编号 | 坐标 |  | 井口高程（m） | 水位埋深（m） | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | N |  |  |  |
| 1 | 105°33′41.799″ | 30°26′58.072″ | 305.875 | 4 | 301.875 |
| 2 | 105°34′49.632″ | 30°27′0.037″ | 314.528 | 18.12 | 296.408 |
| 3 | 105°35′7.225″ | ， 30°26′52.079″ | 312.697 | 11.3 | 301.397 |
| 4 | 105°35′44.999″ | 30°27′3.266″ | 291.379 | 4.5 | 286.879 |
| 5 | 105°34′21.697″ | 30°26′19.904″ | 303.618 | 2.52 | 301.098 |
| 6 | 105°35′47.201″ | 30°26′19.013″ | 285.853 | 2 | 283.853 |

3.4土壤环境质量现状调查与评价

### （1）区域内现有土壤环境质量现状监测评价

- 1、布点情况

为了解评估区域土壤环境质量现状，本次对评估区域内现有企业及规划环评现有监测数据进行总结，现有监测数据布点情况如下：

表3.4-1 区域内现有土壤质量现状引用数据布点情况

| 序号 | 引用报告 | 引用点位 | 监测时间 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《华瓷科技片式多层陶瓷电容器（MLCC）项目环境影响报告表》 | 该项目所在地 | 2018.12.25 | 砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、银、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、一溴二氯甲烷、二溴氯甲烷 |
| 2 | 《四川托璞勒科技有限公司自动化设备、现代物流项目环境影响报告表》 | 该项目厂区范围内4个点位（T1~T4），厂区范围外2个点位（T5、T6） | 2019.12.9 | T1~T4：GB36600-2018中表1中45项，其余点位：石油烃（C10-C40） |
| 3 | 《上达电子（遂宁）产业基地一期项目环境影响报告表》 | 该项目所在（T1~T5） | 2019.12.7 | T1、T5：pH、GB36600-2018中表1中45项及石油烃；T2~T4：氰化物、石油烃、铜、镍 |
| 4 | 《遂宁蓝科途新材料科技有限公司高性能湿法锂电池隔膜项目（一期）环境影响报告表》 | 该项目占地范围内中部空地 | 2022.11.2 | pH及GB36600-2018中表1中45项 |
| 5 | 《遂宁船山高新技术产业园区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》 | 评估区域内东侧（T1） | 2023.09 | pH、GB36600-2018中表1中45项及氟化物 |
|  |  | 评估区域西南侧（T6） | 2023.09 | pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌 |

- 2、监测结果

- 根据引用资料，监测结果如下：

表3.4-2 《华瓷科技片式多层陶瓷电容器（MLCC）项目环境影响报告表》监测结果  单位：mg/kg

| 监测项目 | 监测值 | 标准限值 | 监测项目 | 监测值 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总铬 | 98 | / | 1，1，1-三氯乙烷 | 未检出 | 840 |
| 总锌 | 111 | / | 三氯乙烯 | 未检出 | 2.8 |
| 总银 | 未检出 | / | 1，2，3-三氯丙烷 | 未检出 | 0.5 |
| 总砷 | 0.350 | 60 | 氯乙烯 | 未检出 | 0.43 |
| 总镉 | 0.17 | 65 | 苯 | 未检出 | 4 |
| 总铜 | 34 | 18000 | 氯苯 | 未检出 | 270 |
| 总铅 | 17.6 | 800 | 乙苯 | 未检出 | 28 |
| 总汞 | 0.005 | 38 | 苯乙烯 | 未检出 | 1290 |
| 总镍 | 75 | 900 | 甲苯 | 未检出 | 1200 |
| 四氯化碳 | 未检出 | 2.8 | 对，间-二甲苯 | 未检出 | 570 |
| 氯甲烷 | 未检出 | 37 | 邻-二甲苯 | 未检出 | 640 |
| 1，1-二氯乙烷 | 未检出 | 9 | 二溴氯甲烷 | 未检出 | 33 |
| 三氯甲烷 | 未检出 | 0.9 | 一溴二氯甲烷 | 未检出 | 1.2 |
| 1，2-二氯乙烷 | 未检出 | 5 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 未检出 | 6.8 |
| 1，1-二氯乙烯 | 未检出 | 66 | 四氯乙烯 | 未检出 | 53 |
| 顺式-1，2-二氯乙烯 | 未检出 | 596 | 1，4-二氯苯 | 未检出 | 20 |
| 反式-1，2-二氯乙烯 | 未检出 | 54 | 1，2二氯苯 | 未检出 | 560 |
| 二氯甲烷 | 未检出 | 616 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 未检出 | 10 |
| 1，2-二氯丙烷 | 未检出 | 5 |  |  |  |

表3.4-3 《四川托璞勒科技有限公司自动化设备、现代物流项目环境影响报告表》监测结果  单位：mg/kg

| 项目 | T1 | T2 | 筛选标准值 | 项目 | T1 | T2 | 筛选标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 8.28 | 9.01 | 60 | 1，2，3-三氯丙烷 | ND | ND | 0.5 |
| 镉 | 0.35 | 0.15 | 65 | 氯乙烯 | ND | ND | 0.43 |
| 铜 | 33 | 33 | 18000 | 苯 | ND | ND | 4 |
| 铅 | ND | ND | 800 | 氯苯 | ND | ND | 270 |
| 汞 | 0.842 | 1.78 | 38 | 1，2-二氯苯 | ND | ND | 560 |
| 镍 | 64 | 67 | 900 | 1，4-二氯苯 | ND | ND | 20 |
| 六价铬 | ND | ND | 5.7 | 乙苯 | ND | ND | 28 |
| 四氯化碳 | ND | ND | 2.8 | 苯乙烯 | ND | ND | 1290 |
| 氯仿 | 0.0266 | 0.0253 | 0.9 | 甲苯 | ND | ND | 1200 |
| 氯甲烷 | ND | ND | 37 | 间-二甲苯+对-二甲苯 | ND | ND | 570 |
| 1，1-二氯乙烷 | ND | ND | 9 | 邻-二甲苯 | ND | ND | 640 |
| 1，2-二氯乙烷 | ND | ND | 5 | 硝基苯 | ND | ND | 76 |
| 1，1-二氯乙烯 | ND | ND | 66 | 苯胺 | 0.082 | 0.074 | 260 |
| 顺-1，2-二氯乙烯 | ND | ND | 596 | 2-氯酚 | ND | ND | 2256 |
| 反-1，2-二氯乙烯 | ND | ND | 54 | 苯并[a]蒽 | 0.2 | ND | 15 |
| 二氯甲烷 | 0.0472 | 0.0393 | 616 | 苯并[a]芘 | ND | ND | 1.5 |
| 1，2-二氯丙烷 | ND | ND | 5 | 苯并[b]荧蒽 | 0.3 | ND | 15 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | ND | ND | 10 | 苯并[k]荧蒽 | 0.2 | ND | 151 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | ND | ND | 6.8 | 䓛 | ND | ND | 1293 |
| 四氯乙烯 | ND | ND | 53 | 二苯并[a，h]蒽 | 0.2 | ND | 1.5 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | ND | ND | 840 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 0.5 | ND | 15 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | ND | ND | 2.8 | 萘 | ND | ND | 70 |
| 三氯乙烯 | ND | ND | 2.8 |  |  |  |  |

表3.4-4 《四川托璞勒科技有限公司自动化设备、现代物流项目环境影响报告表》监测结果  单位：mg/kg

| 点位编号 | 检测项目 | 取样深度 |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m |  |
| T2 | 石油烃（C10-C40） | 12 | 11 | 11 | 4500 |
| T3 | 石油烃（C10-C40） | 9 | 8 | 11 |  |
| T4 | 石油烃（C10-C40） | 22 | 13 | 11 |  |
| T6 | 石油烃（C10-C40） | 12 | / | / |  |

表3.4-5 《上达电子（遂宁）产业基地一期项目环境影响报告表》监测结果  单位：mg/kg

| 点位 项目 | 检测楼东侧（T1） | 2#厂房东侧（T2） | 环保池东侧（T3） | 危废暂存间东侧（T4） | 西南侧距厂界距离5m（T5） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度（°） | E105.586545° N30.449430° | E105.589278° N30.448101° | E105.587960° N30.446087° | E105.588549° N30.447975° | E105.585467° N30.447862° |
| 采样深度（cm） | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 |
| pH值 | 8.72 | 8.74 | 8.68 | 8.68 | 8.57 |
| 阳离子交换量（cmol/kg（+）） | - | 23.20 | - | - | - |
| 总砷 | 4.98 | 6.76 | 6.68 | 7.43 | 11.7 |
| 镉 | 0.206 | 0.207 | 0.209 | 0.195 | 0.169 |
| 铅 | 18.5 | 20.7 | 21.4 | 22.1 | 19.3 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铜 | 43.4 | 34.4 | 35.6 | 35.2 | 35.2 |
| 总汞 | 0.016 | 0.011 | 0.003 | 0.062 | 0.010 |
| 镍 | 42.9 | 52.7 | 51.0 | 55.1 | 50.4 |
| 石油烃（C10-C40） | 32 | 30 | 41 | 25 | 32 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氯仿 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.28×10-3 | 未检出 |
| 氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1，1-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1，2-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1，1-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 顺-1，2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 反-1，2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1，2-二氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 四氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 三氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1，2，3-三氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1，2-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 1，4-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 乙苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 间、对二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 邻二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 萘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硝基苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯胺 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2-氯酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯并[a]芘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 䓛 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二苯并[a，h]蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 茚并[1，2，3-c，d]芘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

表3.4-6 《上达电子（遂宁）产业基地一期项目环境影响报告表》监测结果  单位：mg/kg

| 点位 项目 | 2#厂房东侧（T2） |  |  |  | 环保池东侧（T3） |  |  |  | 危废暂存间东侧（T4） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬度（°） | E105.589278° N30.448101° |  |  |  | E105.587960° N30.446087° |  |  |  | E105.588549° N30.447975° |  |  |
| 采样深度（cm） | 50~50 | 150~300 | 300~600 | 50~150 |  | 150~300 | 300~600 | 50~150 |  | 150~300 | 300~600 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |
| 石油烃 | 33 | 28 | 21 | 22 |  | 30 | 25 | 43 |  | 41 | 49 |
| 铜 | 35.2 | 34.7 | 35.1 | 34.8 |  | 34.5 | 35.3 | 36.0 |  | 34.7 | 34.7 |
| 镍 | 54.2 | 53.1 | 52.0 | 52.6 |  | 53.8 | 51.3 | 52.7 |  | 52.2 | 48.3 |

表3.4-7 《遂宁蓝科途新材料科技有限公司高性能湿法锂电池隔膜项目》监测结果

| 监测项目 | 监测值 | 单位 | 标准限值 | 监测项目 | 监测值 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 8.38 | 无量纲 | / | 1，1，1-三氯乙烷 | ND | mg/kg | 840 |
| 氧化还原电位 | 291 | mV | / | 1，1，2-三氯乙烷 | ND | mg/kg | 2.8 |
| 阳离子交换量 | 22.6 | cmol/kg | / | 三氯乙烯 | ND | mg/kg | 2.8 |
| 饱和导水率 | 2.11 | mm/min | / | 1，2，3-三氯丙烷 | ND | mg/kg | 0.5 |
| 土壤容重 | 1.04 | g/cm3 | / | 氯乙烯 | ND | mg/kg | 0.43 |
| 孔隙度 | 52 | % | / | 苯 | ND | mg/kg | 4 |
| 砷 | 7.11 | mg/kg | 60 | 氯苯 | ND | mg/kg | 270 |
| 镉 | 0.22 | mg/kg | 65 | 1，2-二氯苯 | ND | mg/kg | 560 |
| 六价铬 | ND | mg/kg | 5.7 | 1，4-二氯苯 | ND | mg/kg | 20 |
| 铜 | 30.1 | mg/kg | 18000 | 乙苯 | ND | mg/kg | 28 |
| 铅 | 20 | mg/kg | 800 | 苯乙烯 | ND | mg/kg | 1290 |
| 汞 | 0.013 | mg/kg | 38 | 甲苯 | ND | mg/kg | 1200 |
| 镍 | 49 | mg/kg | 900 | 对间二甲苯 | ND | mg/kg | 570 |
| 四氯化碳 | ND | mg/kg | 2.8 | 邻二甲苯 | ND | mg/kg | 640 |
| 氯仿 | ND | mg/kg | 0.9 | 硝基苯 | ND | mg/kg | 76 |
| 氯甲烷 | ND | mg/kg | 37 | 苯胺 | ND | mg/kg | 260 |
| 1，1-二氯乙烷 | ND | mg/kg | 9 | 2-氯苯酚 | ND | mg/kg | 2256 |
| 1，2-二氯乙烷 | ND | mg/kg | 5 | 苯并[a]蒽 | ND | mg/kg | 15 |
| 1，1-二氯乙烯 | ND | mg/kg | 66 | 苯并[a]比 | ND | mg/kg | 1.5 |
| 顺式-1，2-二氯乙烯 | ND | mg/kg | 596 | 苯并[b]荧蒽 | ND | mg/kg | 15 |
| 反式-1，2-二氯乙烯 | ND | mg/kg | 54 | 䓛 | ND | mg/kg | 1.5 |
| 二氯甲烷 | ND | mg/kg | 616 | 二苯并[a，h]蒽 | ND | mg/kg | 1293 |
| 1，2-二氯丙烷 | ND | mg/kg | 5 | 印并[1，2，3-c，d]芘 | ND | mg/kg | 1.5 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | ND | mg/kg | 10 | 萘 | ND | mg/kg | 15 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | ND | mg/kg | 6.8 | 石油烃（C10-C40） | 14 | mg/kg | 70 |
| 四氯乙烯 | ND | mg/kg | 53 |  |  |  |  |

表3.4-8 遂宁船山高新技术产业园区总体规划（2023-2035）环境影响报告书监测结果

| 监测项目 | 监测点位、监测时间、监测结果 |  |  |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1（柱状样0~0.5m） |  | T1（柱状样0.5m~1.5m） |  | T1（柱状样1.5m~3.0m） |  |  |
|  | 监测值 | Pi | 监测值 | Pi | 监测值 | Pi |  |
| pH | 8.09 | / | 8.04 | / | 8.29 | / | / |
| 砷 | 8.55 | 0.14 | 10.1 | 0.17 | 9.17 | 0.15 | 60 |
| 镉 | 0.11 | 0.002 | 0.06 | 0.001 | 0.12 | 0.002 | 65 |
| 铬（六价） | ND | / | ND | / | ND | / | 5.7 |
| 铜 | 48 | 0.003 | 52 | 0.003 | 51 | 0.003 | 18000 |
| 铅 | 16.1 | 0.02 | 16.1 | 0.02 | 21.8 | 0.03 | 800 |
| 汞 | 0.029 | 0.001 | 0.027 | 0.001 | 0.031 | 0.001 | 38 |
| 镍 | 67 | 0.07 | 69 | 0.08 | 68 | 0.08 | 900 |
| 氟化物 | 682 | 0.043 | 677 | 0.042 | 753 | 0.047 | 16022 |
| 四氯化碳 | ND | / | ND | / | ND | / | 2.8 |
| 氯仿 | ND | / | ND | / | ND | / | 0.9 |
| 氯甲烷 | ND | / | ND | / | ND | / | 37 |
| 1，1-二氯乙烷 | ND | / | ND | / | ND | / | 9 |
| 1，2-二氯乙烷 | ND | / | ND | / | ND | / | 5 |
| 1，1-二氯乙烯 | ND | / | ND | / | ND | / | 66 |
| 顺-1，2-二氯乙烯 | ND | / | ND | / | ND | / | 596 |
| 反-1，2-二氯乙烯 | ND | / | ND | / | ND | / | 54 |
| 二氯甲烷 | ND | / | ND | / | ND | / | 616 |
| 1，2-二氯丙烷 | ND | / | ND | / | ND | / | 5 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | ND | / | ND | / | ND | / | 10 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | ND | / | ND | / | ND | / | 6.8 |
| 四氯乙烯 | ND | / | ND | / | ND | / | 53 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | ND | / | ND | / | ND | / | 840 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | ND | / | ND | / | ND | / | 2.8 |
| 三氯乙烯 | ND | / | ND | / | ND | / | 2.8 |
| 1，2，3-三氯丙烷 | ND | / | ND | / | ND | / | 0.5 |
| 氯乙烯 | ND | / | ND | / | ND | / | 0.43 |
| 苯 | ND | / | ND | / | ND | / | 4 |
| 氯苯 | ND | / | ND | / | ND | / | 270 |
| 1，2-二氯苯 | ND | / | ND | / | ND | / | 560 |
| 1，4-二氯苯 | ND | / | ND | / | ND | / | 20 |
| 乙苯 | ND | / | ND | / | ND | / | 28 |
| 苯乙烯 | ND | / | ND | / | ND | / | 1290 |
| 甲苯 | ND | / | ND | / | ND | / | 1200 |
| 间，对-二甲苯 | ND | / | ND | / | ND | / | 570 |
| 邻二甲苯 | ND | / | ND | / | ND | / | 640 |
| 硝基苯 | ND | / | ND | / | ND | / | 76 |
| 苯胺 | ND | / | ND | / | ND | / | 260 |
| 2-氯酚 | ND | / | ND | / | ND | / | 2256 |
| 苯并[a]蒽 | ND | / | ND | / | ND | / | 15 |
| 苯并[a]芘 | ND | / | ND | / | ND | / | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | / | ND | / | ND | / | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | / | ND | / | ND | / | 151 |
| 䓛 | ND | / | ND | / | ND | / | 1293 |
| 二苯并[a，h]蒽 | ND | / | ND | / | ND | / | 1.5 |
| 茚并[1，2，3-cd]芘 | ND | / | ND | / | ND | / | 15 |
| 萘 | ND | / | ND | / | ND | / | 70 |

表3.4-9 遂宁船山高新技术产业园区总体规划（2023-2035）环境影响报告书监测结果

| 监测项目 | 监测点位、监测时间、监测结果 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T6 |  |  |
|  | 2023.09 |  |  |
|  | 监测值 | Pi | pH>7.5 |
| pH | 8.6 | / | / |
| 砷 | 6.09 | 0.24 | 25 |
| 镉 | 0.06 | 0.10 | 0.6 |
| 铬 | 38 | 0.15 | 250 |
| 铜 | 41 | 0.41 | 100 |
| 铅 | 16.2 | 0.10 | 170 |
| 汞 | 0.027 | 0.01 | 3.4 |
| 镍 | 76 | 0.40 | 190 |
| 锌 | 102 | 0.34 | 300 |

根据以上监测结果，评估区域土壤各项指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准及《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB512978-2023）中第二类用地筛选值标准。

## （2）本次评估现状监测

# 1、监测布点及监测项目

本次评估在评估区域内设置2个土壤环境质量监测点位，评估区域外农用地设置1个土壤环境质量监测点位，共设置3个土壤监测点位，监测点布置见下表：

表3.4-10 土壤环境质量现状监测点布置情况

| 序号 | 监测点位置 | 坐标 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#评估区域内 | 105°35′15.394″E，30°26′37.727″N | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40） |
| 2 | 2#评估区域内 | 105°34′38.856″E，30°26′50.214″N |  |
| 3 | 评估区域外东南侧农用地 | 105°34′56.198″E，30°26′6.900″N | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |

# 2、监测采样时间和频次

土壤环境质量现状监测，监测1天，1天1次，均为表层样。

- 3、监测结果

- 土壤环境质量监测结果如下表所示：

表3.4-11 土壤环境质量现状监测结果  单位mg/kg

| 点位 项目 | 采样日期：2024年08月01日 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1#评估区域内 | 2#评估区域内 |  |
| 经纬度（°） | E105.585980 N30.445182 | E105.577329 N30.447273 | / |
| 采样深度（m） | 0~50 | 0~50 | / |
| 砷 | 8.00 | 6.75 | 60 |
| 镉 | 0.19 | 0.19 | 65 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 5.7 |
| 铜 | 33 | 31 | 18000 |
| 铅 | 25 | 26 | 800 |
| 汞 | 0.008 | 0.009 | 38 |
| 镍 | 41 | 45 | 900 |
| 四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
| 氯仿 | 未检出 | 未检出 | 0.9 |
| 氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 37 |
| 1，1-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 1，2-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 1，1-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 66 |
| 顺-1，2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 596 |
| 反-1，2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 54 |
| 二氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 616 |
| 1，2-二氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 10 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 6.8 |
| 四氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 53 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 840 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
| 三氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
| 1，2，3-三氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 0.5 |
| 氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 0.43 |
| 苯 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 氯苯 | 未检出 | 未检出 | 270 |
| 1，2-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 560 |
| 1，4-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 20 |
| 乙苯 | 未检出 | 未检出 | 28 |
| 苯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 1290 |
| 甲苯 | 未检出 | 未检出 | 1200 |
| 间-二甲苯+对-二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 570 |
| 邻-二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 640 |
| 硝基苯 | 未检出 | 未检出 | 76 |
| 苯胺 | 未检出 | 未检出 | 260 |
| 2-氯苯酚 | 未检出 | 未检出 | 2256 |
| 苯并[a]蒽 | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 苯并[a]芘 | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 151 |
| 䓛 | 未检出 | 未检出 | 1293 |
| 二苯并[a，h]蒽 | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
| 茚并[1，2，3-cd]芘 | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 萘 | 未检出 | 未检出 | 70 |
| 石油烃（C10-C40） | 16 | 14 | 4500 |
| pH值（无量纲） | 8.86 | 8.97 | / |

- 根据上述监测结果可知，评估区域内1#、2#监测点位各项监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

表3.4-12 土壤环境质量现状监测结果 单位mg/kg

| 点位 项目 | 采样日期：2024年08月01日 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 3#园区外东南侧农用地 |  |
| 经纬度（°） | E105.584958 N30.433219 | / |
| 采样深度（cm） | 0~50 | / |
| pH值（无量纲） | 8.59 | / |
| 镉 | 0.27 | 0.6 |
| 汞 | 0.020 | 3.4 |
| 砷 | 8.32 | 25 |
| 铅 | 29 | 170 |
| 铬 | 80 | 250 |
| 铜 | 34 | 100 |
| 镍 | 41 | 190 |
| 锌 | 100 | 300 |

- 根据上述监测结果可知，评估区域外东南侧农用地各项监测指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他风险筛选值标准。

3.5声环境质量现状调查与评价

### （1）监测点位、频次

本次评估对评估区域附近敏感点凉水井小区4期声环境质量进行现状监测，其监测信息如下：

表3.5-1 声环境质量现状监测点布置情况

| 序号 | 名称 | 经纬度 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凉水井小区4期 | 105°34′38.122″E，30°26′52.253″N | 监测2天，昼夜各一次 |
| 2 | 评估区域西侧 | 105°34′23.889″E，30°26′46.585″N |  |
| 3 | 评估区域西侧 | 105°34′45.122″E，30°27′4.548″N |  |
| 4 | 评估区域北侧 | 105°34′45.122″E，30°27′4.548″N |  |
| 5 | 评估区域北侧 | 105°34′45.122″E，30°27′4.548″N |  |
| 6 | 评估区域东侧 | 105°35′29.743″E，30°26′35.513″N |  |
| 7 | 评估区域东侧 | 105°35′14.139″E，30°26′19.829″N |  |
| 8 | 评估区域南侧 | 105°34′48.531″E，30°26′22.326″N |  |

### （2）监测结果

声环境质量现状监测结果如下表所示：

表3.5-2 声环境质量监测结果表 单位：dB（A）

| 点位 | 2024年07月29日 |  | 2024年07月30日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#凉水井小区4期东侧 | 49 | 45 | 54 | 46 |
| 点位 | 2024年09月24日 |  | 2024年09月25日 |  |
| 2#评估区域西侧 | 62 | 47 | 59 | 58 |
| 3#评估区域西侧 | 58 | 49 | 57 | 48 |
| 4#评估区域北侧 | 65 | 53 | 65 | 54 |
| 5#评估区域北侧 | 60 | 54 | 69 | 53 |
| 6#评估区域东侧 | 54 | 47 | 56 | 53 |
| 7#评估区域东侧 | 51 | 48 | 56 | 52 |
| 8#评估区域南侧 | 51 | 52 | 52 | 51 |

根据上述监测结果可知，评估区域周边声环境敏感点凉水井小区4期现状声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准，区域临道路监测点位（2#~6#）满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的4a类标准，其余监测点位满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准。

4评估结论与建议

4.1评估结论

4.1.1评估区域环境质量现状结论

（1）环境空气质量现状评估结论

2023年遂宁市环境质量现状常规监测数据表明六项基本污染物均满足相应的标准限值，评估区域属于空气质量达标区。评估区域内历史现状监测数据及本次现状监测数据表明，评估区域其他污染物因子均达到相关标准限值，评估区域所在区域大气环境质量良好。

（2）地表水环境质量现状评估结论

2023年渠河地表水现状监测结果及本次评估现状监测结果表明渠河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值的要求。金家沟水源地水质良好，水质稳定，2020~2023年金家沟水源地各项监测指标除氨氮外，其余监测指标各季度均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类水质标准；氨氮除2020年第三季度不满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类水质标准，但满足Ⅲ类水质标准外，其余各年度各季度均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类水质标准。

（3）地下水环境质量现状评估结论

根据引用监测结果，评估区域地下水各项监测指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值的要求。根据本次现状监测数据表明，评估区域内、评估区域上游及下游各监测指标中浊度、肉眼可见物及菌落总数均不达标，评估区域内及评估区域下游总大肠菌群不达标，其余各监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

（4）土壤环境质量现状评估结论

根据评估区域历年土壤环境质量监测结果及本次现状监测数据表明，评估区域内建设用地内各监测点位监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。评估区域外农用地各监测因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的表1筛选值。

（5）声环境质量现状评估结论

根据本次声环境质量监测结果，评估区域敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区的标准，其余监测点位满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区或2类区的标准。

4.1.2评估区域环境管理现状评估结论

（1）评估区域基础建设及配套环保设施已较成熟，区域内企业废水通过预处理后均能进入污水处理厂处理后达标排放。

（2）截至2024年7月，评估区域内已入驻企业共计13家，各入驻企业运营期总体上均按照要求做好污染防治和生态环境保护措施，未对生态环境造成明显不良影响。

（3）评估区域各入驻企业均按照总体规划要求进行布局，污染防治措施总体按照环评要求执行。

（4）评估区域建设以来未发生过重大环境风险突发事故，2020年6月8日遂宁高新区党委办公室出具了关于印发《遂宁高新区突发环境事件应急预案》的通知（遂高办〔2020〕127号）。入驻企业生产运营中也基本建立了较为完善的环境风险防范措施和应急预案。

（5）入驻企业主要污染物总量控制指标均达到各自环评要求，无出现超污染物总量情况。

4.2建议

（1）严格按照《遂宁船山高新技术产业园区总体规划（2023-2035）环境影响报告书》中产业准入门槛要求，禁止引入不符合国家产业政策、行业准入要求的项目；禁止引入不符合重金属相关管控要求的项目；禁止引入化学（机械）纸浆造纸、电解、冶炼、有色和黑色冶炼产品、制革、水泥、黄磷、燃煤发电机组、农药生产、化工、平板玻璃、生猪屠宰、酿造、印染、石墨及碳素制品等项目；禁止引入环境风险潜势Ⅳ级及以上的项目；禁止引入含前工序的集成电路项目，在金家沟现有饮用水源保护区取消前，评估区域与饮用水源保护区重叠范围暂缓开发。

（2）建设环境风险防控设施，构建企业、园区和生态环境部门三级环境风险防控联动体系，增强评估区域风险防控能力，开展环境风险预警预报。定期开展环境风险评估，整合应急资源，储备环境应急物资及装备，定期组织开展应急演练，全面提升评估区域突发环境事件应急处理能力和应急物资装备。督促指导需要开展突发环境事件应急预案的已竣工的入驻企业完成突发环境事件应急预案编制、备案工作。

（3）建议加强对园区内企业废水、大气污染物排放监督管理，确保污染物稳定达标排放。

附图：

附图1  地理位置图

附图2  评估区域现状企业分布图

附图3  现状监测点位图

附图4  评估区域范围示意图

附图5  评估区域远近期工业用地布局图

附图6  评估区域范围与饮用水源位置关系图

附图7  遂宁船山高新技术产业园区污水分区规划图

附件：

附件1  《遂宁市发展和改革委员会 遂宁市自然资源和规划局 遂宁市生态环境局关于印发<遂宁市工程建设项目区域评估实施方案>的通知》（遂发改〔2019〕179号）

附件2  《遂宁市发展和改革委员会关于持续推进区域评估工作的提醒函》

附件3  《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于调整优化管理体制促进遂宁高新技术产业园区加快发展的实施意见》（遂委办发〔2019〕4号）

# 附件4  环境质量现状监测报告

# 附件5  专家评审意见